ΕΡΓΟ:	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

ΘΕΣΗ:	ΚΤIΡΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΑΡΣΑΚΗ – ΣΤΑΔΙΟΥ & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ                   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ              ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΝΘΟΣ                                 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΛΑΒΑΝΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΡΓΟ:

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)»

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ

# Αντικείμενο

Τεχνική περιγραφή των  προβλεπομένων οικοδομικών εργασιών για την υλοποίηση  της Αρχιτεκτονικής Μελέτης διαμόρφωσης νέων χώρων, εντός του κτιρίου του Αρσακείου Μεγάρου όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σε λειτουργικό χώρο γραφείων δικαστικών λειτουργών. Οι νέοι αυτοί  χώροι του Αρσακείου Μεγάρου παραχωρήθηκαν με την από 07/12/2017 σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και  της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, ιδιοκτήτριας του κτιρίου, προς χρήση, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η άμεση ανάγκη εγκατάστασης δικαστών οι οποίοι στερούνται γραφείων.

Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης του προς διαμόρφωση νέου χώρου γραφείων

Κατόπιν επίσκεψης στον ως άνω χώρο, διενέργειας αυτοψίας και αποτύπωσης αυτού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Ο νέος χώρος, ο οποίος παραχωρήθηκε στο ΣτΕ, ευρίσκεται στον 1ο όροφο του Αρσακείου Μεγάρου, έχει συνολική επιφάνεια περίπου 190,00 τετραγωνικά μέτρα και απαρτίζεται από Διάδρομο πρόσβασης - τόσο από το παλιό όσο και από το νέο κτίριο του ΣτΕ (Χώρος 1)  - εμβαδού ~ 30,00m2, Προθάλαμο  (Χώρος 2) εμβαδού ~ 14,00m2,  Αίθουσα εντευκτηρίου (Χώρος 3) εμβαδού ~ 58,30m2, Γραφείο (Χώρος 4) εμβαδού ~ 17,50m2, Γραφείο (Χώρος 5) εμβαδού ~ 24,70m2, Κουζίνα εμβαδού ~ 5,80m2 και W.C. εμβαδού ~ 2,45m2.

Υλικά δόμησης και διαμόρφωσης της υφιστάμενης κατάστασης

Η υφιστάμενη κατάσταση του νέου χώρου έχει διαμορφωθεί με:

- Εξωτερικούς τοίχους λιθόκτιστους, πάχους άνω των 50cm.

- Εσωτερικούς διαχωριστικούς τοίχους ξηράς δόμησης από γυψοσανίδα, πάχους 10cm.

- Διπλά υαλοστάσια όψης επί της οδού Πεσμαζόγλου, ήτοι: ξύλινα - παλαιάς τεχνολογίας - εξωτερικά και νέα αλουμινίου εσωτερικά.

- Ξύλινη θύρα εισόδου στον Προθάλαμο του νέου χώρου, με ξύλινη κάσσα.

- Εσωτερικά θυρόφυλλα πρεσσαριστά με πυρήνα από συμπαγή μοριοσανίδα και αμφίπλευρη εξωτερική επένδυση με σκληρό πλαστικό, αναρτημένα  σε μεταλλικές κάσσες.

- Δάπεδα και σοβατεπί από μάρμαρο.

- Μοκέτα επί των μαρμάρινων δαπέδων των χώρων 2,3,4 & 5.

- Ψευδοροφές ορυκτών ινών επί μεταλλικού σκελετού στους χώρους 1, 2, 3, 4 & 5.

- Εντοιχισμένα ψηλά ερμάρια στους χώρους 3 & 4.

- Ερμάριο αναρτημένο επί τοίχου και ερμάριο δαπέδου με ανοξείδωτο πάγκο εργασίας και νεροχύτη διπλής σκάφης, στον χώρο της Κουζίνας.

Γενικώς, ο ανωτέρω χώρος, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση πλην όμως χρήζει εργασιών οι οποίες αφορούν σε επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης υποδομών λόγωφυσικών φθορών και ελλείψεων και λειτουργικών προβλημάτων.

Καταγραφή φθορών, ελλείψεων και λειτουργικών προβλημάτων υφιστάμενης κατάστασης

- Φθορά  στα χρώματα των τοίχων & των υποστυλωμάτων  των χώρων 1, 2, 3, 4 & 5 καθώς και της οροφής των χώρων Κουζίνας και W.C..

- Φθορά στο χρώμα της ξύλινης θύρας (Θ1) εισόδου στον προθάλαμο του προς διαμόρφωση νέου χώρου γραφείων.

- Οπές διαμπερείς επί της εξωτερικής τοιχοποιΐας του χώρου 3, πιθανώς λόγω διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων (κατά το παρελθόν).

- Φθορά  των υφιστάμενων εξωτερικών ξυλίνων υαλοστασίων όψης επί της οδού Πεσμαζόγλου, λόγω παλαιότητας.

- Έντονα σημάδια φθοράς παρουσιάζει  η υφιστάμενη μοκέτα στα δάπεδα των χώρων 2, 3, 4 & 5, λόγω παλαιότητας .

- Φθορές και  ελλείψεις παρουσιάζονται σε όλα τα υφιστάμενα μαρμάρινα δάπεδα καθώς και στα μαρμάρινα σοβατεπί.

- Φθορές  παρουσιάζει η υφιστάμενη ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών - παλαιού τύπου - επί μεταλλικού σκελετού, στους  χώρους 1, 2, 3, 4 & 5 καθώς  και έλλειψη  πλακών - κατά τόπους.

- Έλλειψη συστήματος ηλιοπροστασίας των χώρων 3, 4 & 5.

- Από την αυτοψία και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης προσέγγισης του νέου χώρου διαπιστώνονται σημεία τα οποία εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την κίνηση των ΑμεΑ (όπως: σημεία όπου υπάρχουν βαθμίδες, διάδρομος πλάτους μικρότερου του απαιτουμένου ή θύρες καθαρού πλάτους - από κάσσα σε κάσσα - μικρότερου των 90cm).

- Γενικώς, από την αποτύπωση του νέου χώρου διαπιστώνεται ότι για την εξασφάλιση ευχερούς πρόσβασης σε αυτόν (μέσω διαδρόμου, ανελκυστήρα και θυρών)  καθώς και ασφαλούς χρήσης του από ΑμεΑ θα απαιτούνταν καθαιρέσεις υφισταμένων διαχωριστικών τοίχων και πλήρης αναδιαμόρφωση όλων των χώρων (ήτοι: ανέγερση νέων διαχωριστικών τοίχων σε άλλες θέσεις, δημιουργία κατάλληλου ανελκυστήρα και WC, κατασκευή ράμπας, σχεδίαση νέων ανοιγμάτων μεγαλύτερου πλάτους κλπ).

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στην Αρχιτεκτονική Μελέτη του Έργου προβλέπονται οι αναγκαίες οικοδομικές εργασίες οι οποίες αφορούν τόσο σε επεμβάσεις επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης υποδομών από φυσικές φθορές και ελλείψεις όσο και στην διαμόρφωση ενός λειτουργικού και εργονομικού χώρου γραφείων για δικαστικούς λειτουργούς.

Συνοπτική περιγραφή των οικοδομικών εργασιών της Μελέτης

- Αποξήλωση της υφιστάμενης  μοκέτας από τα δάπεδα των χώρων 2, 3, 4 & 5.

- Καθαίρεση της υφιστάμενης ψευδοροφής (σκελετού και πλακών) των χώρων 1, 2, 3, 4 & 5, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων πλακών.

- Αποξήλωση του νεροχύτου ο οποίος ευρίσκεται στον χώρο της Κουζίνας.

- Αποξήλωση των ερμαρίων τοίχου και δαπέδου τα οποία ευρίσκονται στον χώρο της Κουζίνας.

- Καθαίρεση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων μαρμάρινων σοβατεπί στα περιθώρια του δαπέδου του χώρου 3.

- Αφαίρεση υφιστάμενων περιθωρίων (σοβατεπί), μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων πλακών.

- Πλήρωση οπών διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, επί της εξωτερικής τοιχοποιΐας του χώρου 3, με κατάλληλα δομικά στοιχεία, σφράγιση με μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα και εξομάλυνση ώστε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και συνεπίπεδη με την υφιστάμενη επιφάνεια του τοίχου.

- Τοπική επισκευή παλαιών εσωτερικών  επιχρισμάτων, εφ’ όσον και όπου ενδεχομένως απαιτηθεί.

- Τοποθέτηση  αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος και κατάλληλη στερέωση αυτού επί οποιουδήποτε υποστρώματος, εφ’ όσον και όπου ενδεχομένως απαιτηθεί, για την ενίσχυση τυχόν νέων επιχρισμάτων.

- Επισκευή - αποκατάσταση όλων των υφιστάμενων μαρμάρινων δαπέδων των χώρων 2, 3, 4 & 5, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογούντων περιθωρίων αυτών.

- Τοποθέτηση υφιστάμενων περιθωρίων (σοβατεπιών) - προερχόμενων από καθαίρεση μετά προσοχής - σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, προς συμπλήρωση κενών ή αντικατάσταση κατεστραμμένων περιθωρίων.

- Ανακαίνιση χρωματισμού της τοιχοποιΐας & των υποστυλωμάτων  των χώρων 2, 3, 4 & 5 καθώς και της οροφής των χώρων Κουζίνας και W.C., με οικολογικό πλαστικό χρώμα.

- Ανακαίνιση χρωματισμού της ξύλινης θύρας (Θ1) εισόδου στον προθάλαμο των υπό διαμόρφωση χώρων, με βερνικόχρωμα ριπολίνης.

- Κατασκευή μεικτής ψευδοροφής από πλάκες ορυκτών ινών σε συνδυασμό με ενιαία γυψοσανίδα περιμετρικά, στους χώρους  1, 2, 3, 4 & 5.

- Σπατουλαριστοί χρωματισμοί όλων των νέων επιφανειών ψευδοροφής από γυψοσανίδα, με οικολογικό πλαστικό χρώμα.

- Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ερμαρίων στους χώρους 2, 3, 4 & 5, σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

- Προμήθεια μεμβρανών ηλιοπροστασίας  και τοποθέτηση αυτών σε όλα τα  υαλοστάσια των χώρων 3, 4 & 5 καθώς και σε υαλοστάσια άλλων χώρων εντός του κτιρίου, τα οποία θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

- Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων σήμανσης επί των θυρών εισόδου στους χώρους 2, 3, 4 & 5 (δηλ. επί των θυρών Θ1, Θ2, Θ3 & Θ4).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες  αποξηλώσεις - καθαιρέσεις, απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας προς αποφυγήν ατυχημάτων και να εκτελεί  τις εργασίες αποξηλώσεων – καθαιρέσεων  με την δέουσα επιμέλεια και προσοχή προς αποφυγήν διατάραξης των υπολοίπων κατασκευών ή των όμορων αυτών, σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα χρήσιμα προϊόντα αποξηλώσεων - καθαιρέσεων θα συγκεντρώνονται, θα ταξινομούνται, θα μεταφέρονται  και θα αποθηκεύονται  επιμελώς σε χώρους οι οποίοι θα υποδεικνύονται από την  Υπηρεσία. Τα άχρηστα προϊόντα αποξηλώσεων - καθαιρέσεων θα απομακρύνονται από το κτίριο του ΣτΕ, θα μεταφέρονται και θα απορρίπτονται  σε χώρους επιτρεπόμενους από τις Αρμόδιες Αρχές, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο απαιτείται, με ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο του παρόντος Τεύχους.

Οι προβλεπόμενες  εργασίες αποξηλώσεων – καθαιρέσεων είναι οι ακόλουθες:

- Αποξήλωση της υφιστάμενης  μοκέτας από τα δάπεδα των χώρων 2, 3, 4 & 5 και πλήρης απόξεση / αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία.

- Πλήρης καθαίρεση της υφιστάμενης ψευδοροφής των χώρων 1, 2, 3, 4 & 5, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων πλακών προς φύλαξη. Ήτοι: καθαίρεση των πλακών,  του σκελετού ανάρτησης αυτών, τυχόν φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού, αεραγωγών κλιματισμού και οροφής και αποσύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης των τυχόν φωτιστικών σωμάτων.

- Πλήρης αποξήλωση του υφιστάμενου νεροχύτου διπλής σκάφης, μετά των εξαρτημάτων του (αναμικτήρα, σιφώνι, βαλβλίδα κλπ), μεταφορά και αποθήκευση σε χώρο ο οποίος θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

- Αποξήλωση των ερμαρίων τοίχου και δαπέδου τα οποία ευρίσκονται στον χώρο της Κουζίνας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων στοιχείων, σύμφωνα με την Μελέτη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

- Καθαίρεση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων μαρμάρινων σοβατεπί στα περιθώρια του δαπέδου του χώρου 3, συμπεριλαμβανομένου του κονιάματος τοποθέτησης αυτών.

- Αφαίρεση υφιστάμενων περιθωρίων (σοβατεπιών) - από θέσεις αφανείς μετά την υλοποίηση της Μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του κονιάματος τοποθέτησης, μετά προσοχής για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων προς αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

- Πλήρωση οπών διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων, διαμέτρου περίπου 0,16m, επί εξωτερικής τοιχοποιΐας πάχους περίπου 0,60m, με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή ισοδυνάμου, καταλλήλων διαστάσεων, συνδεόμενα με συμβατή ορυκτή κόλλα, σφράγιση με κατάλληλο μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα και εξομάλυνση ώστε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και συνεπίπεδη με την υφιστάμενη επιφάνεια του τοίχου.

- Τοπική επισκευή παλαιών εσωτερικών  επιχρισμάτων, εφ’ όσον και όπου ενδεχομένως απαιτηθεί. Ήτοι: καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων τοίχων ή οροφών οποιουδήποτε τύπου, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, κατασκευή νέων επιχρισμάτων ομοίων προς τα υφιστάμενα,  κατάλληλη μόρφωση και συναρμογή με τα παλαιά επιχρίσματα (ώστε η ένωση να είναι αφανής) καθώς και με κάσσες κουφωμάτων ή περιθώρια τοίχων ή απολήξεις επενδύσεων τοίχων κλπ (ώστε η ένωση να είναι επιτυχής χωρίς κενά και ανωμαλίες).

- Τοποθέτηση  αλκαλίμαχου υαλοπλέγματος και κατάλληλη στερέωση αυτού επί οποιουδήποτε υποστρώματος, για την ενίσχυση τυχόν νέων επιχρισμάτων (όπως: εξασφάλιση πρόσφυσης επιχρισμάτων, αποφυγή ρηγματώσεων επιχρίσματων σε σημεία συνάντησης ανομοιογενών υλικών, ελαχιστοποίηση ρωγμών από σεισμικές φορτίσεις κλπ). Ήτοι: α) προετοιμασία του υποστρώματος ώστε να είναι ομοιογενές και καθαρό β) κοπή του υαλοπλέγματος σε λωρίδες οποιωνδήποτε διαστάσεων - όπου απαιτείται γ) τοποθέτηση του υαλοπλέγματος και δ) μηχανική στερέωση αυτού με καταλλήλους ήλους, ειδικά στηρίγματα κλπ.

- Επισκευή - αποκατάσταση μαρμάρινων δαπέδων, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογούντων περιθωρίων αυτών. Ήτοι:

- Αποξήλωση υφιστάμενων κατασκευών, Η/Μ εγκαταστάσεων και γενικώς οποιωνδήποτε άλλων ξένων στοιχείων, απομάκρυνση αυτών από τα δάπεδα, μεταφορά και απόρριψη σε θέση επιτρεπτή από τις Αρμόδιες Αρχές.

- Ξεχόνδρισμα (καλιμπράρισμα) των μαρμάρων για την επίτευξη απόλυτα επίπεδης επιφανείας χωρίς ανωμαλίες.

- Απόξεση - αφαίρεση παλαιών φθαρμένων αρμόστοκων.

- Καθαρισμός και αστάρωμα κενών (οπών, αρμών, ρωγμών κλπ) με κατάλληλο υλικό πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

- Στοκάρισμα κενών (οπών, αρμών, ρωγμών κλπ) και συμπλήρωση αποσχισμένων τμημάτων μαρμάρου με ειδικά υλικά πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

- Επιμελής καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών με κατάλληλα μέσα για την απομάκρυνση κάθε ξένου σωματιδίου.

- Λείανση και στίλβωση των μαρμάρινων επιφανειών με χρήση οποιωνδήποτε απαιτουμένων λειαντικών - στιλβωτικών μηχανών και εξαρτημάτων αυτών, εργαλείων και νερού.

- Σποραδική τοποθέτηση νέων πλακών μαρμάρου - όπου απαιτείται - προς συμπλήρωση κενών, αρμολόγημα και καθαρισμός αυτών με χρήση καταλλήλων υλικών (όπως: κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ) πιστοποιημένης ποιότητας. Οι νέες πλάκες μαρμάρου θα είναι απολύτως όμοιες με τις υφιστάμενες (ως προς την προέλευση, το πάχος, την απόχρωση, την επεξεργασία κλπ), αρίστης ποιότητας, τελικής άνω επιφανείας βιομηχανικά επεξεργασμένης (λειοτριμμένης και στιλβωμένης), ορθογωνισμένες και κομμένες στις απαιτούμενες διαστάσεις.

- Καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα μετά το πέρας των εργασιών, συσσώρευση και απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών.

- Επανατοποθέτηση υφιστάμενων περιθωρίων (σοβατεπιών) - προερχόμενων από καθαίρεση μετά προσοχής - σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, προς συμπλήρωση κενών ή αντικατάσταση κατεστραμμένων περιθωρίων, αρμολόγημα και καθαρισμός αυτών με χρήση καταλλήλων υλικών (όπως: κονιάματα, ειδικές κόλλες, αρμόστοκοι κλπ) πιστοποιημένης ποιότητας.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Προετοιμασία των χώρων

Πριν την έναρξη των εργασιών, θα καλυφθούν με χαρτοταινία ή θα αφαιρεθούν όλα τα τμήματα των επιφανειών που δεν θα χρωματισθούν και έρχονται σε άμεση επαφή με τις προς χρωματισμό επιφάνειες (πλακίδια πριζών, διακόπτες κτλ). Τα δάπεδα θα προστατευτούν με χοντρό οντουλέ (ρολό), ενώ τα έπιπλα, όπως και κάθε άλλο αντικείμενο, θα καλυφθούν με νάιλον. Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις, ενώ τα προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάιλον, οντουλέ κτλ) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ειδικούς πλαστικούς σάκους με ευθύνη του αναδόχου. Οι χώροι θα παραδοθούν καθαροί και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις περιοχές οι οποίες έχουν έρθει σε άμεση επαφή με τις χρωματισμένες επιφάνειες, όπως τα κουφώματα, τα δάπεδα, τα περιθώρια (σοβατεπί) κλπ.

- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Προεργασία των επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από σκόνη, σαθρά και λοιπά επιβλαβή σώματα και θα ξυστούν, θα τριφτούν και θα λειανθούν με κατάλληλα μέσα, χωρίς να αλλοιωθεί η εμφάνισή τους. Κατόπιν οι επιφάνειες αφού καθαριστούν από τα κατάλοιπα των προηγούμενων επεξεργασιών, θα καθαρισθούν καλά και από την σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Όλα τα ελαττώματα των προς χρωματισμό επιφανειών θα επιδιορθωθούν με στόκο, ενώ θα αφαιρεθούν τα υπολείμματα προηγούμενων χρωμάτων από τις επιφάνειες. Τέλος όλες οι επιφάνειες που θα χρωματισθούν, θα περαστούν με ακρυλικό αστάρι νερού - σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής της παρασκευάστριας εταιρείας, άοσμο, ισχυρής πρόσφυσης και υψηλής διεισδυτικότητας, φιλικό στον χρήστη και το περιβάλλον, ενδεικτικού τύπου ACRYLAN UNCO ECO της VITEX ή SMALTOX HYDRO ECO της VECHRO  ή ισοδύναμου – πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Χρωματισμοί των επιφανειών

Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, με πλαστικό χρώμα, ενδεικτικού τύπου VITEX ECO της VITEX ή SMALTOPLAST EXTRA ECO της VECHRO ή ισοδυνάμου - ποιότητας, απόχρωσης και υφής της έγκρισης της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, θα περαστούν επιπλέον στρώσεις ώστε οι επιφάνειες, μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.

- ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

Προεργασία και χρωματισμός των επιφανειών

Απόξεση των παλαιών χρωμάτων, καθάρισμα των επιφανειών, αστάρωμα, χοντροστοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο μέχρις ότου οι επιφάνειες γίνουν τελείως λείες,  σπατουλάρισμα μιας στρώσης με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερό, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, σπατουλάρισμα δεύτερης στρώσης διασταυρούμενης προς την προηγούμενη με υλικό σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση κατάλληλης βελατούρας βάσης νερού σε μία στρώση, τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο, ψιλοστοκάρισμα και  εφαρμογή βερνικοχρώματος ριπολίνης βάσης νερού -  πιστοποιημένης ποιότητας, απόχρωσης και υφής (γυαλιστερό, σατινέ ή ματ) της έγκρισης της Υπηρεσίας - σε δύο τουλάχιστον στρώσεις - μέχρις επίτευξης ομοιόμορφου χρωματισμού.

- ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΤΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Προεργασία των επιφανειών

Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από σκόνη, σαθρά και λοιπά επιβλαβή σώματα και θα ξυστούν, θα τριφτούν και θα λειανθούν με κατάλληλα μέσα, χωρίς να αλλοιωθεί η εμφάνισή τους. Κατόπιν οι επιφάνειες αφού καθαριστούν από τα κατάλοιπα των προηγούμενων επεξεργασιών, θα καθαρισθούν καλά και από την σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας.

Αρχικά θα γίνει έλεγχος της αρμολόγησης και του στοκαρίσματος των γυψοσανίδων. Επίσης θα γίνει έλεγχος και αποκατάσταση των εκδορών, των μικρών τρυπών και λοιπών ανωμαλιών με τα υλικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας των γυψοσανίδων.

Εν συνεχεία όλες οι επιφάνειες (και όχι μόνο οι ενώσεις των γυψοσανίδων) θα σπατουλαριστούν με στόκο ενδεικτικού τύπου VISTO  της VITEX ή ULTRA SMALTOPLAST FIX της VECHRO  ή ισοδύναμου - πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας, για την επίτευξη απολύτως λείας επιφανείας.

Μετά το σπατουλάρισμα όλες οι επιφάνειες γυψοσανίδας  θα περαστούν με κατάλληλο υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι - σύμφωνα με τις προδιαγραφές εφαρμογής της παρασκευάστριας εταιρείας, άοσμο, αρίστης ικανότητας  έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφητικότητάς της)   και πλήρους κάλυψης  τυχόν ανομοιομορφιών του χάρτου της γυψοσανίδας, ενδεικτικού τύπου ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ της VITEX ή ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ της VECHRO  ή ισοδύναμου – πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Χρωματισμοί των επιφανειών

Ο χρωματισμός θα εφαρμοσθεί σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, με πλαστικό χρώμα, ενδεικτικού τύπου VITEX ECO της VITEX ή SMALTOPLAST EXTRA ECO της VECHRO ή ισοδυνάμου - ποιότητας, απόχρωσης και υφής της έγκρισης της Υπηρεσίας. Όπου απαιτείται, θα περαστούν επιπλέον στρώσεις ώστε οι επιφάνειες, μετά την ολοκλήρωση του χρωματισμού τους, να είναι ομοιογενείς, λείες και να μην φεγγίζουν.

Ειδικοί όροι εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών χρωματισμού:

- Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες των παρασκευαστών των υλικών χρωματισμού.

- Τα χρώματα, τα αστάρια και όλα τα σχετικά με αυτά υλικά θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στην αγορά.

- Τα χρώματα θα αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος που εφαρμόζονται, το πλύσιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά και τα συνήθη αντισηπτικά. Οι αποχρώσεις θα παραμένουν σταθερές στο χρόνο και το φυσικό ή το τεχνητό φως.

- Όλα τα υλικά χρωματισμών θα προσκομίζονται κατάλληλα συσκευασμένα σε σφραγισμένα δοχεία και με σήμανση (ετικέτα) με το όνομα του κατασκευαστή, τον τύπο του χρώματος και τον κωδικό της σύνθεσής του, τη χρήση του, το διαλύτη του, την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης του, και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπει ο κατασκευαστής του και η Ελληνική νομοθεσία και θα αποθηκεύονται σε χώρους με κατάλληλες για τη διατήρησή τους συνθήκες. Σε κάθε νέα παραλαβή υλικών θα ενημερώνεται η Υπηρεσία, για να προβεί στο σχετικό έλεγχο. Θα ληφθεί πρόσθετη μέριμνα κατά την αποθήκευση τυχόν εύφλεκτων χρωμάτων για την εξάλειψη κινδύνου πυρκαγιάς. Υλικά χρωματισμών που έχουν αλλοιωθεί ή έχει περάσει ο χρόνος χρήσης τους θα απομακρύνονται αμέσως από το έργο.

- Όλα τα υλικά χρωματισμών πριν χρησιμοποιηθούν θα αναμιγνύονται, αραιώνονται κ.λπ. με τους συνιστώμενους διαλύτες σε καθαρά δοχεία, στις ορθές αναλογίες, καλά και με προσοχή ώστε να αποκτούν την απαραίτητη εργασιμότητα, ομοιογένεια, πυκνότητα και συνοχή και θα χρησιμοποιούνται μέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τους, διαφορετικά θα απορρίπτονται.

- Απαγορεύονται η ανάμειξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων χρωμάτων για τη δημιουργία νέων.

- Ο ανάδοχος θα επιτρέπει στους κατασκευαστές των διαφόρων συστημάτων υλικών χρωματισμού τον επί τόπου έλεγχο χρήσης των υλικών τους και την δειγματοληψία των προϊόντων τους.

- Εξασφάλιση της διάθεσης των κατάλοιπων χρωμάτων και άλλων αχρήστων μακριά από το εργοτάξιο. Η απόρριψή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και το δίκτυο λυμάτων του έργου απαγορεύεται.

- Εφ' όσον ζητηθεί θα προσκομισθούν δείγματα και χρωματολόγια από κάθε σύστημα χρωματισμού των διαφόρων κατασκευαστών για έγκριση από την Υπηρεσίας.

- Οι εργασίες των χρωματισμών θα εκτελούνται σε χρόνο και τόπο τέτοιο, ώστε να μην επηρεάζονται από σκόνες και άλλα ξένα σώματα που προέρχονται από παράλληλες εργασίες σε χώρους που γειτνιάζουν.

- Η τεχνική εφαρμογής των χρωματισμών, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να συνιστάται από τον κατασκευαστή του χρώματος, να αποδίδει ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με πάχος χρώματος το κατά περίπτωση συνιστώμενο.

- Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της.

- Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της.

- Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωματισμών κάθε επόμενη στρώση χρώματος θα είναι της ίδιας αντοχής με την προηγούμενη ή ελαφρώς μικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώματος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη επάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη.

- Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, "μπιμπίκια", συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως.

- Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς, λείοι και θα έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί.

- Το συνεργείο που θα εκτελέσει την εργασία θα κατασκευάσει δείγματα από κάθε τύπο χρωματισμού και απόχρωσης για έγκριση της απόχρωσης και της επιφανείας που αποδίδουν, από την Υπηρεσίας.

- Οι τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κ.λπ. μέχρις ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα αναχρωματίζονται.

- Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια.

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ  ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ  ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

Στους χώρους 1, 2, 3, 4 & 5 θα κατασκευασθούν ψευδοροφές επισκέψιμες και φωτιστικές, από πλάκες   ορυκτών ινών ονομαστικών διαστάσεων 60cmx60cm, ώστε οι Η/Μ εγκαταστάσεις να είναι εύκολα προσπελάσιμες και η ένταξη των φωτιστικών στοιχείων οροφής εύκολη και λειτουργική. Οι ψευδοροφές αυτές προβλέπεται να συνδυασθούν με συνεπίπεδη περιμετρική φάσα (ζώνη) από ψευδοροφή ενιαίων γυψοσανίδων, κυμαινόμενου πλάτους, ώστε να παραλαμβάνονται οι διαστασιολογικές αποκλίσεις των χώρων και να προκύπτει πάντοτε ακέραιος αριθμός πλακών ορυκτών ινών.

Ο σκελετός των ψευδοροφών θα αναρτηθεί από την οροφή με όποιον τρόπο κριθεί ασφαλής και κατάλληλος ώστε να διατηρηθεί αναλλοίωτη η υφιστάμενη στάθμη της οροφής Η επιλογή ανάρτησης της ψευδοροφής θα γίνει, ούτως ή άλλως, μετά την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων, οπότε και θα μπορεί να επιμετρηθεί το διαθέσιμο ύψος για την τοποθέτηση του μηχανισμού ανάρτησής της. Σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και οι εργασίες για την κατασκευή της ψευδοροφής θα ξεκινήσουν μόνον με την σύμφωνη γνώμη της.

- ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ  ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60cmx60cm

Πλάκες ορυκτών ινών χωρίς αμίαντο, ηχοαπορροφητικές, πυράντοχες - κλάσης πυραντοχής Α2, ανθεκτικές στην υγρασία έως 95% RH, ικανότητας αντανάκλασης φωτός έως 90%, βάρους περίπου 4,5kg/m2, διαστάσεων 600mmx600mm και πάχους τουλάχιστον 15mm, με περιμετρική πατούρα τύπου AW ώστε να επιτυγχάνεται η απόκρυψη των ακμών του σκελετού ανάρτησης αλλά να επιτρέπεται η επισκεψιμότητα, ενδεικτικού τύπου AMF της KNAUF ή ισοδυνάμου – πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Σύστημα κρυφού μεταλλικού σκελετού στήριξης των πλακών, ενδεικτικού τύπου AMF της KNAUF ή ισοδυνάμου - πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα άμεσης ή ταχείας ή άκαμπτης ανάρτησης αυτού και όλα τα απαιτούμενα τελειώματα της ψευδοροφής (κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος).

Όλα τα στοιχεία του σκελετού (περιμετρικοί οδηγοί, κύριοι οδηγοί, αποστάτες κλπ), οι αναρτήρες, τα γωνιακά στηρίγματα και τα λοιπά μικροεξαρτήματα θα είναι από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6mm. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα - σε απόχρωση της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι αναρτήρες θα είναι συνεχούς ρύθμισης από γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 4mm, ή στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος (εφόσον απαιτείται). Μικροεξαρτήματα κατά μήκος σύνδεσης, διασταύρωσης, στερέωσης (clips), σύνδεσης, μόρφωσης αρμών κλπ θα είναι από ιδίας ποιότητας υλικό. Τα βύσματα αγκύρωσης θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά, αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος. Οι βίδες θα είναι μη οξειδούμενες (γαλβανισμένες, ανοξείδωτες κλπ).

- ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΙΣΟΠΕΔΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Γυψοσανίδες standard (κοινές), επίπεδες, πάχους 12,5mm, ενδεικτικού τύπου της KNAUF ή ισοδυνάμου – πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας.

Σύστημα μεταλλικού σκελετού στήριξης των γυψοσανίδων, ανιισόπεδου ή ισόπεδου, ενδεικτικού τύπου  D112 ή D113 της KNAUF ή ισοδυνάμου - πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα άμεσης ή ταχείας ή άκαμπτης ανάρτησης αυτού και όλα τα απαιτούμενα τελειώματα της ψευδοροφής (κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος).

Όλα τα στοιχεία του σκελετού (κύριοι οδηγοί, δευτερεύοντες οδηγοί κλπ), οι αναρτήρες, τα γωνιακά στηρίγματα και τα λοιπά μικροεξαρτήματα θα είναι από στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου χαλυβδόφυλλου πάχους τουλάχιστον 0,6mm. Όλα τα εμφανή τμήματα θα είναι χρωματισμένα με ηλεκτροστατικό χρώμα - σε απόχρωση της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι αναρτήρες θα είναι συνεχούς ρύθμισης από γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 4mm, ή στραντζαριστό γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος (εφόσον απαιτείται). Μικροεξαρτήματα κατά μήκος σύνδεσης, διασταύρωσης, στερέωσης (clips), σύνδεσης, μόρφωσης αρμών κλπ θα είναι από ιδίας ποιότητας υλικό. Τα βύσματα αγκύρωσης θα είναι πλαστικά ή μεταλλικά, αναλόγως της φέρουσας ικανότητας και της αντοχής σε φωτιά του συστήματος. Οι βίδες θα είναι μη οξειδούμενες (γαλβανισμένες, ανοξείδωτες κλπ).

Ειδικοί όροι εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής των  ανωτέρω ψευδοροφών:

- Θα τηρηθούν πλήρως τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης οι οδηγίες του κατασκευαστή των ψευδοροφών, οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν μεταξύ φέρουσας κατασκευής (πλάκας) και ψευδοροφής.

- Οι εργασίες θα εκτελούνται με την μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια από έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

- Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής των ψευδοροφών πρέπει να έχουν κατασκευασθεί και δοκιμασθεί οι ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται μεταξύ φέρουσας κατασκευής (πλάκας) και ψευδοροφής και θα έχουν αντιμετωπισθεί όλα τα προβλήματα διατάξεων σκελετού, αναρτήρων κλπ σε σχέση με σχάρες καλωδίων, αεραγωγούς και άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις, ώστε η ψευδοροφή να μην παρουσιάζει το παραμικρό ελάττωμα (π.χ. παραμόρφωση).

- Των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζοντίων κατά μήκος και πλάτος αρμών, των κατακορύφων διαστάσεων σε σχέση με τα άλλα στοιχεία του έργου (εσωτερικά χωρίσματα, φωτιστικά, κλιματιστικές μονάδες, στόμια κλπ) ώστε να επιτευχθούν οι σωστές στάθμες και η σωστή διάταξη των αρμών, να αποφευχθεί το κόψιμο των πλακών σε πολύ μικρά τεμάχια και να βρεθούν οι σωστές θέσεις φωτιστικών στομίων κλπ.

- Θα τοποθετηθούν οι αναρτήρες, ο κύριος και ο δευτερεύων σκελετός καθώς και το περιμετρικό τελείωμα των ψευδοροφών στις συναρμογές με διαχωριστικούς τοίχους, ελαφρά χωρίσματα, φωτιστικά κλπ.

- Ψευδοροφές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές αυτές και δεν έχουν άρτια εμφάνιση από αισθητική και τεχνική άποψη δεν θα γίνονται δεκτές.

- Θα τοποθετηθούν όπου απαιτείται όλοι οι πρόσθετοι αναρτήρες άλλων στοιχείων του έργου (φωτιστικών, στομίων οδηγών παραπετασμάτων κλπ) που ενσωματώνονται στις ψευδοροφές.

- Θα κατασκευασθούν όλες οι  τυχόν απαιτούμενες θυρίδες επίσκεψης, ελέγχου και χειρισμού των διάφορων εγκαταστάσεων έτσι, ώστε να είναι αφανείς, καλαίσθητες, εύχρηστες και ανθεκτικές σε συχνή λειτουργία.

- Θα ρυθμιστούν οι οδηγοί και οι τυχόν άλλες κατασκευές  και τέλος θα τοποθετηθούν τα στοιχεία της ψευδοροφής (πλάκες, λωρίδες κλπ) έτσι ώστε να αποδοθεί επίπεδη και σωστή επιφάνεια.

ΝΕΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

Κατασκευή νέων ερμαρίων εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδες τριών στρώσεων, υψηλής συμπίεσης, κατηγορίας Ε1 και πυκνότητας τουλάχιστον 680kg/m3, αμφίπλευρα επενδεδυμένες είτε με μελαμίνη βάρους τουλάχιστον 100gr/m2, βραδύκαυστη, ανθεκτική και χρωματικά αναλλοίωτη είτε με βακελίτη πάχους 1mm - ποιότητας, απόχρωσης και υφής της έγκρισης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Σχέδια της Μελέτης. Ρητώς ορίζεται ότι τα νέα ερμάρια θα είναι συναρμολογούμενα για την εύκολη μεταφορά τους και λυόμενα για την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς.

Τύποι νέων ερμαρίων και ποσότητες:

- Ερμάρια ψηλά κλειστά, μή τυποποιημένα, δύο επιπέδων (άνω και κάτω τμήμα), με ανοιγόμενα φύλλα, συνολικού ύψους  περίπου 2,87m, συνολικού βάθους 42cm, κυμαινόμενου μήκους και διάταξης βάσει της Μελέτης. (ΤΕΜΑΧΙΑ 6)

- Ερμάριο ψηλό κλειστό, μή τυποποιημένο, δύο επιπέδων (άνω και κάτω τμήμα), με ανοιγόμενα φύλλα, συνολικού ύψους 2,50m, συνολικού βάθους 42cm, μήκους 1,80m και διάταξης βάσει της Μελέτης. (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)

- Ερμάριο χαμηλό κλειστό, μή τυποποιημένο, τετράφυλλο, με ανοιγόμενα φύλλα και καπάκι (κεφαλάρι), συνολικού ύψους 1,00m, συνολικού βάθους 42cm, μήκους 1,50m και διάταξης βάσει της Μελέτης. (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)

- Ερμάρια χαμηλά κλειστά, μή τυποποιημένα, τετράφυλλα, με επάλληλα συρόμενα φύλλα και καπάκι (κεφαλάρι), συνολικού ύψους 1,00m, συνολικού βάθους 46cm, μήκους 1,80m και διάταξης βάσει της Μελέτης. (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)

Τα ψηλά ερμάρια θα περιλαμβάνουν:

- Πλαϊνά - οροφή (καπάκι) και διπλά εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Ράφια κινητά (στηριζόμενα στα πλαϊνά και στα εσωτερικά κατακόρυφα χωρίσματα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βυσμάτων), ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

Επισημαίνεται ότι  όλα τα πλαϊνά και κατακόρυφα χωρίσματα θα φέρουν διάτρηση ανά 32mm για την δυνατότητα μετακίνησης των ραφιών καθ' ύψος ή/και τοποθέτησης επιπλέον ραφιών εφ' όσον απαιτείται.

- Διπλά σταθερά ράφια - τοποθετημένα σε ύψος περίπου 1,30m από το δάπεδο - για τον διαχωρισμό των ερμαρίων σε άνω και κάτω τμήμα, ονομαστικού πάχους 18mm έκαστο, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης (στις εμφανείς επιφάνειες) και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm στα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Βάση (πάτος) ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης (στην εμφανή επιφάνεια) και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm στα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Πλάτη ονομαστικού πάχους 16mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.

- Φύλλα ανοιγόμενα στο άνω και κάτω τμήμα των ερμαρίων, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως (εσωτερική - εξωτερική επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

- Σιλικονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων (πινέζες), ένθετα στο άνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου, ώστε να επιτυγχάνεται μαλακό και αθόρυβο κλείσιμο αυτών.

- Αυτόματους χωνευτούς (κρυφούς) μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους, σύρτες, εσωτερικά κλείθρα και ανοξείδωτες χειρολαβές (πόμολα).

- Τα απαιτούμενα σε αριθμό μεταλλικά πέλματα (ποδαρικά) στήριξης των ερμαρίων, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα  ψυχράς εξελάσεως -  πιστοποιημένης ποιότητας, ρυθμιζόμενα,  βαρέως τύπου - ικανά να παραλαμβάνουν βάρος σε πλήρη φόρτιση και να εξασφαλίζουν την σταθερότητα και αντοχή της όλης κατασκευής. Επισημαίνεται ότι τα μεταλλικά πέλματα θα είναι τοποθετημένα επάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία.

- Κουμπωτή μπάζα (αρμοκάλυπτρο) από μοριοσανίδα με εξωτερική (μονόπλευρη) επένδυση βακελίτη, ονομαστικού πάχους 18mm  και ύψους τουλάχιστον 100mm ή 160mm  - εφ’ όσον και όπου απαιτείται η τοποθέτηση διπλών καναλιών (2x80mm) για την διέλευση Η/Μ καλωδιώσεων καθώς και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού (πρίζες, λήψεις DATA κλπ).

- Κορνίζα (μετόπη) ονομαστικού πάχους 18mm και ύψους 100mm περίπου, από μοριοσανίδα με εξωτερική (μονόπλευρη) επένδυση βακελίτη.

- Πλαϊνές επενδύσεις των ερμαρίων - εφ' όσον τα πλαϊνά είναι εμφανή, ύψους όσο το συνολικό ύψος των ερμαρίων (ήτοι: ύψους ~ 2,87m ή ύψους 2,50m), πλάτους 42cm και ονομαστικού πάχους 16mm, από μοριοσανίδα επικαλυμμένη (εξωτερική επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

Το χαμηλό ερμάριο με τα ανοιγόμενα φύλλα θα περιλαμβάνει:

- Οροφή (καπάκι) και ενδιάμεσο διπλό κατακόρυφο χώρισμα, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Πλαϊνά μέχρι το δάπεδο, ύψους 0,975m, πλάτους 40,2cm και ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα με εσωτερική επένδυση μελαμίνης και εξωτερική επένδυση (σε όλες τις εμφανείς επιφάνειες) με βακελίτη.

- Ράφια κινητά (στηριζόμενα στα πλαϊνά και στο ενδιάμεσο διπλό κατακόρυφο χώρισμα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βυσμάτων), ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

Επισημαίνεται ότι το διπλό κατακόρυφο χώρισμα καθώς και τα πλαϊνά του ερμαρίου θα φέρουν διάτρηση ανά 32mm για την δυνατότητα μετακίνησης των ραφιών καθ' ύψος ή/και τοποθέτησης επιπλέον ραφιών εφ' όσον απαιτείται.

- Βάση (πάτος) ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης (στην εμφανή επιφάνεια) και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm στα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Πλάτη μέχρι το δάπεδο, ονομαστικού πάχους 16mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.

- Φύλλα ανοιγόμενα, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως (εσωτερική - εξωτερική επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

- Σιλικονούχα ελαστικά παρεμβλήματα απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων (πινέζες), ένθετα στο άνω και κάτω μέρος κάθε φύλλου, ώστε να επιτυγχάνεται μαλακό και αθόρυβο κλείσιμο αυτών.

- Καπάκι (κεφαλάρι) ονομαστικού πάχους 25mm, πλάτους 45cm και μήκους 1,53m, από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά (άνω επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

- Αυτόματους χωνευτούς (κρυφούς) μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου διπλής περιστροφής ανοξείδωτους και ρυθμιζόμενους, σύρτες, εσωτερικά κλείθρα και ανοξείδωτες χειρολαβές (πόμολα).

- Τα απαιτούμενα σε αριθμό μεταλλικά πέλματα (ποδαρικά) στήριξης του ερμαρίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα  ψυχράς εξελάσεως -  πιστοποιημένης ποιότητας, ρυθμιζόμενα,  βαρέως τύπου - ικανά να παραλαμβάνουν βάρος σε πλήρη φόρτιση και να εξασφαλίζουν την σταθερότητα και αντοχή της όλης κατασκευής. Επισημαίνεται ότι τα μεταλλικά πέλματα θα είναι τοποθετημένα επάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία.

- Κουμπωτή μπάζα (αρμοκάλυπτρο) ονομαστικού πάχους 18mm και ύψους 100mm περίπου, από μοριοσανίδα με εξωτερική (μονόπλευρη) επένδυση βακελίτη.

Τα χαμηλά ερμάρια με τα επάλληλα συρόμενα φύλλα θα περιλαμβάνουν:

- Οροφή (καπάκι) και ενδιάμεσο σταθερό κατακόρυφο χώρισμα, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Πλαϊνά μέχρι το δάπεδο, ύψους 0,975m, πλάτους 47cm και ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα με εσωτερική επένδυση μελαμίνης και εξωτερική επένδυση (σε όλες τις εμφανείς επιφάνειες) με βακελίτη.

- Ράφια κινητά (στηριζόμενα στα πλαϊνά και στο ενδιάμεσο κατακόρυφο χώρισμα μέσω ειδικών μεταλλικών υποδοχών και βυσμάτων), ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm σε όλα τα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

Επισημαίνεται ότι το ενδιάμεσο σταθερό κατακόρυφο χώρισμα καθώς και τα πλαϊνά του κάθε ερμαρίου θα φέρουν διάτρηση ανά 32mm για την δυνατότητα μετακίνησης των ραφιών καθ' ύψος ή/και τοποθέτησης επιπλέον ραφιών εφ' όσον απαιτείται

- Βάση (πάτος) ονομαστικού πάχους 25mm, από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης (στην εμφανή επιφάνεια) και προστατευτικές ταινίες PVC πάχους 3mm ή ABS πάχους 2mm στα εμφανή σόκορα - με στρογγυλεμένες ακμές.

- Πλάτη μέχρι το δάπεδο, ονομαστικού πάχους 16mm, από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης.

- Φύλλα - ανά δύο συρόμενα επάλληλα (το ένα επί του άλλου) σε δύο επίπεδα, ονομαστικού πάχους 18mm, από μοριοσανίδα επενδεδυμένη πλήρως (εσωτερική - εξωτερική επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

- Καπάκι (κεφαλάρι) ονομαστικού πάχους 25mm, πλάτους 48cm και μήκους 1,84m, από μοριοσανίδα επενδεδυμένη εξωτερικά (άνω επιφάνεια και περιθώρια) με βακελίτη.

- Μηχανισμούς κύλισης στο άνω μέρος και οδηγούς στο κάτω μέρος, αρίστης ποιότητας, κλείθρα και ανοξείδωτες χειρολαβές (πόμολα).

- Τα απαιτούμενα σε αριθμό μεταλλικά πέλματα (ποδαρικά) στήριξης του κάθε ερμαρίου, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα  ψυχράς εξελάσεως -  πιστοποιημένης ποιότητας, ρυθμιζόμενα,  βαρέως τύπου - ικανά να παραλαμβάνουν βάρος σε πλήρη φόρτιση και να εξασφαλίζουν την σταθερότητα και αντοχή της όλης κατασκευής. Επισημαίνεται ότι τα μεταλλικά πέλματα θα είναι τοποθετημένα επάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από την υγρασία.

- Κουμπωτή μπάζα (αρμοκάλυπτρο) ονομαστικού πάχους 18mm και ύψους 100mm περίπου, από μοριοσανίδα με εξωτερική (μονόπλευρη) επένδυση βακελίτη.

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στις εσωτερικές επιφάνειες όλων των υφιστάμενων υαλοστασίων αλουμινίου τα οποία ευρίσκονται στον νέο χώρο γραφείων καθώς και σε άλλους χώρους εντός του κτιρίου, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία αυτών ώστε να είναι ομαλές, καθαρές και στεγνές, θα τοποθετηθούν μεμβράνες ηλιοπροστασίας από πολυεστερικό υλικό. Οι μεμβράνες ηλιοπροστασίας θα είναι επιστρωμένες με ανθρακονήματα λεπτά ώστε να επιτρέπουν την ορατότητα (από μέσα προς τα έξω) ακόμα και την νύχτα, αυτοκόλλητες με επίστρωση ισχυρής ακρυλικής κόλλας και ενισχυμένες με αντιχαρακτική επίστρωση, βιομηχανικής παραγωγής, ενδεικτικού τύπου Night Vision 25 της 3Μ ή ισοδυνάμου - πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι μεμβράνες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να φέρουν ανθεκτικό κάλυμμα (liner) προστασίας της αυτοκόλλητης επιφανείας από φθορές μέχρι την τοποθέτηση και να πληρούν - κατ' ελάχιστον - τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πάχος 63μm

- Συνολική αποβολή ηλιακής ενέργειας 61%

- Μείωση ακτινοβολίας από αντανάκλαση ηλιακών ακτίνων (αντηλιά) 73%

- Αποβολή υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας 99%

Ρητώς ορίζεται ότι το προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την εγκατάσταση των μεμβρανών θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και να έχει πιστοποιημένη εμπειρία αναλόγων εφαρμογών.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΘΥΡΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Τα συστήματα θα είναι από προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητος, με αυτοκόλλητα γράμματα βινυλίου για την αναγραφή των απαιτουμένων πληροφοριών, ήτοι: αριθμητικό κωδικό ταυτοποίησης του χώρου, ονόματα και ιδιότητες, ενδεικτικού τύπου - ομοίου με τα υφιστάμενα - door signs του Οίκου KUBLI/INFONORM Ελβετίας ή ισοδυνάμου - πιστοποιημένης ποιότητας - της έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι συνολικές και επιμέρους διαστάσεις των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν  ποικίλλουν αναλόγως των  πληροφοριών τις οποίες πρέπει να παρέχουν.

Θέση και περιγραφή  ενός εκάστου συστήματος:

- Σύστημα πινακίδας σήμανσης χώρου γραφείων, επί της θύρας Θ1,  συνολικών διαστάσεων 420mm(πλάτος)x294mm(ύψος) και ονομαστικού πάχους 6mm, για την αναγραφή αριθμητικού κωδικού ταυτοποίησης του χώρου, δώδεκα (12) ονομάτων και δώδεκα (12) ιδιοτήτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

  - Ένα προφίλ βάσης (πλάτη) με υποδοχές (ράγες) για την τοποθέτηση των προφίλ κάλυψης, διαστάσεων 420mmx294mm, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένo με την μέθοδο της φυσικής ανοδείωσης.

  - Ένα συρόμενο (συρταρωτό) προφίλ κάλυψης, διαστάσεων 420mmx42mm, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Είκοσι τέσσερα (24) συρόμενα (συρταρωτά) προφίλ κάλυψης διαστάσεων 210mmx21mm έκαστο, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Ένα ζεύγος ειδικών πλευρικών τελειωμάτων (τερματικά καπάκια), από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Αυτοκόλλητα γράμματα όμοια καθ' όλα με τα υφιστάμενα (τύπος γραμματοσειράς, μέγεθος κλπ).

  - Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στερέωσης της πινακίδας.

- Σύστημα πινακίδας σήμανσης χώρου γραφείων, επί της θύρας Θ2, συνολικών διαστάσεων 420mm(πλάτος)x147mm(ύψος) και ονομαστικού πάχους 6mm, για την αναγραφή επτά (7) ονομάτων και επτά (7) ιδιοτήτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

  - Ένα προφίλ βάσης (πλάτη) με υποδοχές (ράγες) για την τοποθέτηση των προφίλ κάλυψης, διαστάσεων 420mmx147mm, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένo με την μέθοδο της φυσικής ανοδείωσης.

  - Δέκα τέσσερα (14) συρόμενα (συρταρωτά) προφίλ κάλυψης διαστάσεων 210mmx21mm έκαστο, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Ένα ζεύγος ειδικών πλευρικών τελειωμάτων (τερματικά καπάκια), από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Αυτοκόλλητα γράμματα όμοια καθ' όλα με τα υφιστάμενα (τύπος γραμματοσειράς, μέγεθος κλπ).

  - Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στερέωσης της πινακίδας.

- Σύστημα πινακίδας σήμανσης χώρου γραφείων, επί της θύρας Θ3, συνολικών διαστάσεων 420mm(πλάτος)x63mm(ύψος) και ονομαστικού πάχους 6mm, για την αναγραφή τριών (3) ονομάτων και τριών (3) ιδιοτήτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

  - Ένα προφίλ βάσης (πλάτη) με υποδοχές (ράγες) για την τοποθέτηση των προφίλ κάλυψης, διαστάσεων 420mmx63mm, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένo με την μέθοδο της φυσικής ανοδείωσης.

  - Έξι (6) συρόμενα (συρταρωτά) προφίλ κάλυψης διαστάσεων 210mmx21mm έκαστο, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Ένα ζεύγος ειδικών πλευρικών τελειωμάτων (τερματικά καπάκια), από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Αυτοκόλλητα γράμματα όμοια καθ' όλα με τα υφιστάμενα (τύπος γραμματοσειράς, μέγεθος κλπ).

  - Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στερέωσης της πινακίδας.

- Σύστημα πινακίδας σήμανσης χώρου γραφείων, επί της θύρας Θ4, συνολικών διαστάσεων 420mm(πλάτος)x42mm(ύψος) και ονομαστικού πάχους 6mm, για την αναγραφή αριθμητικού κωδικού ταυτοποίησης του χώρου, δύο (2) ονομάτων και δύο (2) ιδιοτήτων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

  - Ένα προφίλ βάσης (πλάτη) με υποδοχές (ράγες) για την τοποθέτηση των προφίλ κάλυψης, διαστάσεων 420mmx42mm, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένo με την μέθοδο της φυσικής ανοδείωσης.

  - Τέσσερα (4) συρόμενα (συρταρωτά) προφίλ κάλυψης διαστάσεων 210mmx21mm έκαστο, από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Ένα ζεύγος ειδικών πλευρικών τελειωμάτων (τερματικά καπάκια), από αλουμίνιο επιφανειακά επεξεργασμένο με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής σε χρώμα standard RAL ίδιο με το υφιστάμενο.

  - Αυτοκόλλητα γράμματα όμοια καθ' όλα με τα υφιστάμενα (τύπος γραμματοσειράς, μέγεθος κλπ).

  - Όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα στερέωσης της πινακίδας.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

- Όλοι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου, πριν καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά.

- Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

- Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια  επιτροπή του ΣτΕ καθώς και την επιβλέπουσα υπηρεσία σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου.

- Η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ καθώς και η Υπηρεσία έχουν το δικαίωμα να απαιτούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε - από τα προαναφερόμενα - προσώπου θεωρούν κατά την κρίση τους ως ακατάλληλο.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κλπ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Υπηρεσίας η καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτήν το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99 - Μέτρα για την βελτίωση της ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων από κινδύνους κατά την εργασία και Π.Δ. 305/96 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

- Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του των εργασιών.

Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Υπηρεσία  να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου.

- Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με την Μελέτη, τους κανόνες της Επιστήμης, της Τέχνης και της καλής κατασκευής. Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών - όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη, τις οδηγίες του προμηθευτών των υλικών και τις εντολές της Υπηρεσίας.

- Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού του οποίου η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εργασίας ενσωμάτωσης - εγκατάστασης αυτών στο έργο. Γενικώς, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, καταλληλότητας και γενικώς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θεσμοθετημένων Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων καθώς και των σχετικών κείμενων Διατάξεων και Κανονισμών, από Αρμόδια Αρχή (Φορείς Πιστοποίησης, Εργαστήρια δοκιμών κλπ) αναγνωρισμένη, εγκεκριμένη και διαπιστευμένη με βεβαίωση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και, μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

- Η μεταφορά των υλικών, μέχρι τις προβλεπόμενες θέσεις ενσωμάτωσης - εγκατάστασης αυτών στο έργο, θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτιρίου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εξοπλισμού, που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες, και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

- Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στον χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτιρίου κάθε βράδυ. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες.

- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών του ΣτΕ. Ειδικότερα, όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβο, σκόνη κλπ) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτιρίου κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης ή ανάλογα με τις οδηγίες της Επίβλεψης του Έργου.

- Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων αυτών, από εξειδικευμένο συνεργείο με την χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφ’ όσον και όπου απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτιρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

Η Συντάξασα

Ιωάννα Παπαθανασίου

Αρχιτέκτων  Μηχανικός