ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ»

ΘΕΣΗ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ	                                                                                                          3

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                                                                 3

2.1 Στεγάνωση δώματος                                                                                       3

2.2 Αναδιαρρύθμιση χώρων λουτρών για δημιουργία λουτρού ΑΜΕΑ             6

2.3 Επισκευή αποκολλημένου τμήματος ακμής εξώστη                                    7

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ                                                                                                     7

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το Γυμνάσιο Λεχαινών έχει δυναμικότητα 228 μαθητών (125 αγόρια και 103 κορίτσια) και στεγάζεται σε διώροφο συγκρότημα από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος που ανεγέρθηκε το 1978.

Λόγω έλλειψης συντήρησης στο κτίριο παρουσιάζονται προβλήματα στεγάνωσης των δωμάτων. Στη παρούσα μελέτη προβλέπονται παρεμβάσεις σε διάφορες θέσεις, όπως στεγάνωση των δωμάτων, διαμόρφωση λουτρού ΑΜΕΑ, κλπ.

Αναλυτικά στο κτίριο θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1 Στεγάνωση δώματος

Θα γίνει αντικατάσταση της στεγάνωση στα δώματα του σχολικού συγκροτήματος, ήτοι στο δώμα του γυμναστηρίου εμβαδού 525 m2, στο δώμα των λουτρών εμβαδού 93 m2, στο δώμα των αιθουσών ένταξης εμβαδού 119 m2 και στο δώμα του κτιρίου αιθουσών εμβαδού 737 m2,  σύμφωνα με το σκαρίφημα κάτοψης.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

•     Στο κτίριο γυμναστηρίου αποξηλώνεται προς αποκομμιδή η επικάλυψη των σύνθετων πανέλων από πολυστερίνη και σκυρόδεμα, καθώς και η υπάρχουσα μεμβράνη EPDM, ώστε να αποκαλυφθεί η υπόβαση τσιμεντοκονιάματος. Επί της υπάρχουσας υπόβασης θα γίνει ομαλή διαμόρφωση των κλίσεων απορροής με πλήρωση όλου του περιμετρικού καναλιού από ελαφροσκυρόδεμα τύπου politerm μέχρι το ύψος της υπόλοιπης υπόβασης, προεκτείνοντας παράλληλα τις υδρορροές, χωρίς απομείωση της διατομής. Τοποθετούνται νέες φλατζωτές υδροσυλλογές αλουμινίου (8 τεμ.) τύπου aloumasc. Ακολουθεί επίστρωση τσιμεντοκονίας ρύσεων πάχους 3 εκ. σε όλη την επιφάνεια του δώματος, περιέχουσα προσθήκης ινών προπυλενίου και γαλάκτωμα ρητίνης, με ακριβείς κλίσεις 2%. Η τσιμεντοκονία θα τριφτεί ελαφρώς μετά τη ξήρανση για τη δημιουργία λείας επιφάνειας και θα καθαριστεί από τα υπολείμματα. Οι ακριβείς κλίσεις της στρώση τσιμεντοκονίας θα επιτευχθούν με χρήση μεταλλικών οδηγών, ώστε να επικολληθεί η στεγανωτική μεμβράνη που περιγράφεται παρακάτω.

•     Στο κτίριο αιθουσών ένταξης αποξηλώνεται προς αποκομμιδή η υπάρχουσα μεμβράνη EPDM και οι τσιμεντόπλακες, ώστε να αποκαλυφθεί η υπόβαση τσιμεντοκονιάματος.

Αντικαθίστανται οι υδροσυλλογές με νέες φλατζωτές υδροσυλλογές αλουμινίου (2 τεμ.) τύπου aloumasc.

Κατασκευάζεται δίδυμο σενάζ στη θέση του σεισμικού αρμού διατομής 20Χ30 έκαστο με αρμό 5 εκ. επί μήκους 10.00 μ., οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ92 και αγκυρωμένο στη πλάκα με αγκύρια ρητίνης Φ8/15.

Ο σεισμικός αρμός θα στεγανωθεί με πλήρωση πολυουρεθανικής μαστίχης επί αφρώδους κορδονιού και θα προστατευτεί με στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. σχήματος Π.

Κατασκευάζεται υπόβαση γαρμπιλοδέματος από ελαφροσκυρόδεμα τύπου politerm για την δημιουργία κλίσεων απορροής 2%.

Ακολουθεί επίστρωση τσιμεντοκονίας ρύσεων πάχους 3 εκ. σε όλη την επιφάνεια του δώματος, περιέχουσα προσθήκης ινών προπυλενίου και γαλάκτωμα ρητίνης, με ακριβείς κλίσεις 2%. Η τσιμεντοκονία θα τριφτεί ελαφρώς μετά τη ξήρανση για τη δημιουργία λείας επιφάνειας και θα καθαριστεί από τα υπολείμματα. Οι ακριβείς κλίσεις της στρώση τσιμεντοκονίας θα επιτευχθούν με χρήση μεταλλικών οδηγών, ώστε να επικολληθεί η στεγανωτική μεμβράνη που περιγράφεται παρακάτω.

•     Στο κτίριο αιθουσών διδασκαλίας αποξηλώνεται προς αποκομμιδή η υπάρχουσα ακρυλική επίστρωση, ώστε να αποκαλυφθεί η επιφάνεια της τσιμεντοκονίας.

Στις θέσεις του δώματος, όπου διέρχονται σωληνώσεις, αεραγωγοί, καμινάδες, στηρίγματα, κλπ. θα κατασκευάζεται περιμετρικά αυτών χαμηλό στηθαίο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα αγκυρωμένο στη πλάκα, ύψους 30 εκ. και πάχους 10 εκ. πέριξ του οποίου θα στερεώνεται με μηχανική περίσφιξη το ασφαλτόπανο. Η στέψη αυτού θα επαλείφεται με στεγανωτικό υλικό τύπου σύστημα hiperdesmo.

Κατασκευάζεται σενάζ σκυροδέματος διατομής 20Χ20 στην περίμετρο της θυρίδας επίσκεψης του δώματος αγκυρωμένο στη πλάκα και τοποθετείται νέο καπάκι επιστέγασης από γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Κατασκευάζεται επίστρωση τσιμεντοκονίας ρύσεων πάχους 3 εκ. σε όλη την επιφάνεια του δώματος, περιέχουσα προσθήκης ινών προπυλενίου και γαλάκτωμα ρητίνης, με ακριβείς κλίσεις 2%. Η τσιμεντοκονία θα τριφτεί ελαφρώς μετά τη ξήρανση για τη δημιουργία λείας επιφάνειας και θα καθαριστεί από τα υπολείμματα. Οι ακριβείς κλίσεις της στρώση τσιμεντοκονίας θα επιτευχθούν με χρήση μεταλλικών οδηγών, ώστε να επικολληθεί η στεγανωτική μεμβράνη που περιγράφεται παρακάτω.

•     Στο κτίριο λουτρών αποξηλώνονται προς αποκομμιδή τα σαθρά τμήματα της υπόβασης, όλη η περιμετρική τουβλοδομή στα όρια του δώματος και του φωταγωγού, καθώς και η δεξαμενή νερού.

Κατασκευάζεται σενάζ σκυροδέματος διατομής 20Χ25 στην περίμετρο του δώματος (συμπεριλαμβανομένης της επαφής με το γυμναστήριο, όπου θα αφεθεί σεισμικός αρμός πλάτους 5 εκ.) και του φωταγωγού, οπλισμένο με διπλό πλέγμα Τ92 και αγκυρωμένο στη πλάκα με αγκύρια ρητίνης Φ8/15.

Ο σεισμικός αρμός θα στεγανωθεί με πλήρωση πολυουρεθανικής μαστίχης επί αφρώδους κορδονιού και θα προστατευτεί με στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 2 χιλ. σχήματος Ζ.

Αντικαθίστανται οι υδροσυλλογές με νέες φλατζωτές υδροσυλλογές αλουμινίου (2 τεμ.) τύπου aloumasc.

Κατασκευάζεται υπόβαση γαρμπιλοδέματος από ελαφροσκυρόδεμα τύπου politerm για την δημιουργία κλίσεων απορροής 2%.

Κατασκευάζεται επίστρωση τσιμεντοκονίας πάχους 3 εκ. σε όλη την επιφάνεια του δώματος, περιέχουσα προσθήκης ινών προπυλενίου και γαλάκτωμα ρητίνης, με ακριβείς κλίσεις 2%. Η τσιμεντοκονία θα τριφτεί ελαφρώς μετά τη ξήρανση για τη δημιουργία λείας επιφάνειας και θα καθαριστεί από τα υπολείμματα. Οι ακριβείς κλίσεις της στρώση τσιμεντοκονίας θα επιτευχθούν με χρήση μεταλλικών οδηγών, ώστε να επικολληθεί η στεγανωτική μεμβράνη που περιγράφεται παρακάτω.

•     Επικόλληση στεγανωτικής μεμβράνης

Σε όλα τα ανωτέρω δώματα θα γίνει προετοιμασία και επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης, που περιλαμβάνει:

- Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτό  σε οποιοδήποτε σημείο του δώματος να λιμνάζουν όμβρια, οποιασδήποτε έστω και μικρής ποσότητας, τα οποία πρέπει να απορρέουν εξ ολοκλήρου στις υδροσυλλογές.

- Κατασκευή λουκιού άμβλυνσης της γωνίας στη συμβολή της πλάκας δώματος και των κατακορύφων επιφανειών καθ΄όλο το μήκος αυτών, με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με γαλάκτωμα ρητίνης και ίνες προπυλενίου.

- Αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου για την επικόλληση του ασφαλτοπάνου.

- Επικόλληση ελαστομερούς ασφαλτοπάνων (SBS), βάρους 6 (έξι) κιλών ανα m2, με άνω επικάλυψη ορυκτής λευκής ψηφίδας, με ελαστικότητα στους -20 °C και οπλισμό spunbond πολυεστέρα 180 gr. Η θερμοσυγκόλληση του ασφαλτοπάνου στο υπόστρωμα γίνεται με τη χρήση κατάλληλου φλόγιστρου. Τα ασφαλτόπανα συγκολλούνται το ένα παράλληλα με το άλλο, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή του νερού. Η επικάλυψη των ασφαλτοπάνων μεταξύ τους είναι 10 εκατοστά κατά μήκος του ρολού και τουλάχιστον 15 εκατοστά στα άκρα του. Οι επικαλύψεις των ασφαλτοπάνων κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, έως ότου το τήγμα του υλικού να εμφανιστεί στο σημείο της ένωσης, γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των ασφαλτοπάνων. Οι αρμοί των ασφαλτοπάνων θα ενισχυθούν με ασφαλτική μαστίχη διαλύτου,  θα κυλινδρωθούν και θα επαλειφθούν για επί πλέον προστασία με συμβατή ακρυλική λευκή επίστρωση.

Στις κατακόρυφες επιφάνειες όπως, περιμετρικά στηθαία, ενδιάμεσα εμπόδια κλπ. το ασφαλτόπανο επικολλάται ανυψούμενο κατά 20 εκ., με οριζόντια στερέωση σε ειδικό άκαμπτο προφίλ αλουμινίου 30Χ2 χιλ. σχήματος V αγκυρωμένο ανά 10 εκ. με ανοξείδωτες διαστελλόμενες καρφίδες και επάλειψη σφραγιστικής πολυουρεθανικής μαστίχης πιστοποιημένης αντοχής στα καιρικά φαινόμενα και στην ηλιακή ακτινοβολία.

- Τοποθέτηση σε κάθε υδροσυλλογή πλέγματα συγκράτησης σκουπιδιών σε μορφή κύβου διαστάσεων 50Χ50Χ20 εκ. κατασκευασμένα από ανοξείδωτο λεπτό πλέγμα Φ1,5 mm  και κενού 12Χ25 εκ. με προσθήκη έρματος για αποφυγή της μετακίνησης από τον αέρα.

2.2 Αναδιαρρύθμιση χώρων λουτρών για δημιουργία λουτρού ΑΜΕΑ

Θα γίνει αναδιαρύθμιση στους χώρους των λουτρών αγοριών, ώστε να κατασκευαστεί επί πλέον ένα λουτρό ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το σχέδιο κάτοψης.

Ειδικότερα:

-  Θα αποξηλωθούν, τα υπάρχοντα ουρητήρια και η υπερύψωση του δαπέδου, οι επενδύσεις πλακιδίων των τοίχων και οι επιστρώσεις του δαπέδου στον διαγραμμισμένο χώρο επέμβασης.

-  Θα καθαιρεθεί τμήμα του υποστρώματος στο λουτρό ΑΜΕΑ για την δημιουργία ρύσεων.

-   Θα αποξηλωθεί ο τοίχος που διαχωρίζει τον προθάλαμο από τους νιπτήρες.

-   Θα αποξηλωθεί τμήμα του εξωτερικού τοίχου για την δημιουργία πόρτας του λουτρού ΑΜΕΑ και στο υπόλοιπο τμήμα θα συμπληρωθεί ο τοίχος οπτοπλινθοδομής μέχρι το δοκάρι (πλήν των νέων παραθύρων).

-   Θα αποξηλωθούν η πόρτα εισόδου και τα παράπλευρα παράθυρα.

-  Θα αντικατασταθούν οι δύο νιπτήρες και θα προστεθούν ακόμη δύο σε νέα διάταξη τροποποιώντας τις λήψεις και τις αποχετεύσεις.

-   Θα τοποθετηθούν χωνευτοί καθρέπτες σε κάθε νιπτήρα διαστάσεων 40Χ60Χ5.

-   Θα κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες PPR και αποχέτευσης από σωλήνες PP με ελαστικό δακτύλιο στο λουτρό ΑΜΕΑ συνδεόμενα στα υπάρχοντα δίκτυα.

-   Θα κατασκευαστούν ρύσεις και σιφώνι δαπέδου στο λουτρό ΑΜΕΑ.

-   Θα τοποθετηθεί όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός του λουτρού ΑΜΕΑ, ήτοι: λεκάνη ΑΜΕΑ με καπάκι, τηλέφωνο πλύσης στη λεκάνη, δύο μπάρες ΑΜΕΑ λεκάνης με ενσωματωμένη χαρτοθήκη, νιπτήρας ΑΜΕΑ, μπαταρία νιπτήρα με χειριστήριο για ΑΜΕΑ, ανακλινόμενος άθραυστος καθρέπτης ΑΜΕΑ σε ανοξείδωτο πλαίσιο διαστάσεων 50Χ70, κλπ.

-   Θα κατασκευαστούν δρομικές οπτοπλινθοδομές μέχρι τις δοκούς, σύμφωνα με το σχέδιο νέας διαμόρφωσης και θα επιχρισθούν με τριπτό τσιμεντοκονίαμα.

-   Θα επενδυθούν οι τοίχοι του λουτρού ΑΜΕΑ και ο τοίχος των τεσσάρων νιπτήρων με νέα έγχρωμα κεραμικά πλακίδια, διαστάσεων και απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας.

-   Θα επιστρωθούν τα δάπεδα του λουτρού ΑΜΕΑ και το τμήμα πλάτους των καθαιρεθέντων ουρητηρίων σε όλο το μήκος του αντίστοιχου τοίχου με γρανιτοπλακίδια, διαστάσεων και απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας.

-   Θα χρωματισθούν οι τοίχοι που δεν έχουν επενδυθεί με πλακίδια με πλαστικό ακρυλικό χρώμα.

-   Θα αντικατασταθούν τα κουφώματα της εισόδου με νέα αλουμινίου, σύμφωνα με το σχέδιο πίνακας κουφωμάτων.

Οι πόρτες θα είναι ασφαλείας με επένδυση ραμποτέ από προφίλ αλουμινίου πάχους 3 mm σε οριζόντια διάταξη, με λαβή ‘‘μπουλ’’ και κλειδαριά βαρελάκι, ηλεκτροστατικής βαφής ελαχίστου πάχους βαφής 80μ πιστοποιημένη κατά Qualicoat απόχρωσης RAL 5014, τύπου Nexus S650. Η πόρτα του λουτρού ΑΜΕΑ θα φέρει μηχανισμό επαναφοράς.

Οι φεγγίτες θα είναι ανακλινόμενοι, θερμοδιακοπής, με στεγάνωση τριών επιπέδων ελαστικών, δύο λάστιχα στεγάνωσης επί της κάσας και ένα λάστιχο επί του φύλλου, με αντιδιαρρηκτική προστασία, τύπου ELVIAL EL-4600, φέροντες διπλούς υαλοπίνακες αποτελούμενοι από:

•	Υαλοπίνακα laminated ονομαστικού πάχους 3mm +3mm με μαλακή επίστρωση αργύρου στη θέση #2 της διπλής υάλωσης και ενδιάμεση μεμβράνη PVB – ενδεικτικού τύπου Saint-Gobain planiclear – planistar sun plus.

•	διάκενο πάχους 10 mm με θερμομονωτικό αποστάτη διπλής υάλωσης με ψ≤0,047W/mΚ – ενδεικτικού τύπου Swisspacer Advance.

•	Υαλοπίνακα laminated 3mm+3mm στη θέση #1 της διπλής υάλωσης και ενδιάμεση μεμβράνη PVB - ενδεικτικού τύπου Saint-Gobain planiclear – planiclear.

2.3 Επισκευή αποκολλημένου τμήματος ακμής εξώστη

Θα γίνει επισκευή του αποκολλημένου τμήματος ακμής εξώστη στο κτίριο αιθουσών ένταξης, πρός τούτο:

- Θα αποξηλωθεί η μαρμαροποδιά και το αποκολληθέν τμήμα

- Θα γίνει διάνοιξη του σεισμικού αρμού μέχρι 5 εκ. σε όλο το πλάτος του εξώστη, καθαιρώντας την πλάκα με αδιατάρακτη κοπή.

- Θα γίνει επισκευή με αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού, αφού καθαριστεί από τις οξειδώσεις

- Θα γίνει αναδόμηση της πλάκας με βλήτρα και επισκευαστικό κονίαμα.

- Θα τοποθετηθεί νέα μαρμαροποδιά

- Θα σφραγισθεί ο αρμός του δαπέδου με πολυουρεθανική μαστίχη δύο συστατικών και θα τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα από στρατζαριστή λαμαρίνα, στο άνω μέρος και στο κάτω μέρος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

•	Ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση σύμβασης ή βεβαίωσης για την διαχείριση  ΑΕΚΚ.

•	Όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο θα υποβάλονται πρός έγκριση από την Υπηρεσία προσκομίζοντας τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, τα εγχειρίδια και όπου ζητηθεί δείγματα.

•	Όλα τα υλικά εφαρμογής καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης, την παρούσα τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και θα ενσωματώνονται στο έργο μετά την υποβολή των από τον ανάδοχο και έγκριση της Υπηρεσίας.

•	Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών. Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.

•	Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της Υπηρεσίας, για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.

•	Περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) εντός, εκτός του κτιρίου και λοιπών χώρων και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις,  προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν. Επίσης, όπου απαιτείται, θα γίνεται χρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες) για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών.

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και οι μεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε κατάλληλους χώρους εναπόθεσης που επιτρέπονται από τις αρχές.

Για την εκτέλεση όλων των εργασιών, περιλαμβάνονται πλήρως η τοποθέτηση των καταλλήλων ικριωμάτων ανεξαρτήτως ύψους, που θα τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας.

•	Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω προϊόντων.

•	Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγκαίρως όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες εντοπισμού και διακοπής υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, αποχέτευσης κ.λπ πριν την εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων και κατεδαφίσεων. Η διακοπή των παροχών θα γίνεται τοπικά στους χώρους που γίνονται οι εργασίες, τηρώντας πάντα τις διατάξεις και τα μέτρα ασφαλείας, καθώς και τις υποδείξεις και εντολές της επίβλεψης.

•	Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος καθίσταται υπεύθυνος για την διαδικασία της διερεύνησης και την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας για τις εργασίες της προηγούμενης παραγράφου, οφείλοντας την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που θα προκληθεί.

•	Επειδή το σχολείο είναι εν λειτουργία ο Ανάδοχος κατά την προσφορά του θα λάβει υπ΄όψη το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να εκτελεί εργασίες εν ώρα μαθημάτων εμποδίζοντας τη λειτουργία του.

•	Ο Ανάδοχος, πριν από την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να ελέγχει τόσο τις διαστάσεις των χώρων και την σύμπτωσή τους με τις αναγραφόμενες διαστάσεις, όσο και γενικά την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων. Εάν διαπιστώσει αποκλίσεις, θα πρέπει να τις επισημάνει και να τις ενσωματώσει στην προσφορά του.

•	Επίσης θα γίνει επιβεβαίωση της δυνατότητας εφαρμογής όλων των στοιχείων της μελέτης και σε περίπτωση αποριών ή αμφιβολιών θα δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

# ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ

# ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

# ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΔΩΜΑΤΟΣ

# ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ