ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Αρ. αποφ. υπουργού: 7828/4844/20-11-2018 (ΦΕΚ 1268 Β΄/8-9-2006) Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης

Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του έργου «Γενική επισκευή και αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέοι μνημείου του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου».

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Το υπάρχον σε χρήση Δικαστικό Μέγαρο, είναι περίοπτο διώροφο κτίριο με μεσοπάτωμα, σχήματος Π, με δυο προσθήκες. Το οικόπεδο αποτελεί ένα οικοδομικό τετράγωνο (Νο 306). Το κτίριο οικοδομήθηκε την περίοδο 1910-1923.Τα δικαστήρια λειτούργησαν από το 1929.Το κτίριο είναι νεοκλασικό και διατηρητέο-Υ.Α.ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2258/44523/27-8-1998,ΦΕΚ Β΄1027/1-10-1998.. Είναι συμμετρικό κατά τον ένα άξονα. Εξωτερικά έχει στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής.

Με τους σεισμούς του 1955 το κτίριο είχε υποστεί ζημίες οι οποίες επιδιορθωθήκαν. Το 1974 έγινε η κατασκευή προσθήκης στο πίσω μέρος του κτιρίου στην προσπάθεια να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις στον χώρο της δικαιοσύνης.

Ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή. Επικαλύπτεται με δώμα με στηθαίο διακοσμημένο με περιμετρική μαρκίζα.

Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου χωρίς υπόγειο  είναι: 2768.11μ2  και με το υπόγειο είναι 2882,84μ2.

Έχει 2 αίθουσες ακροατηρίων στο ισόγειο και 1 αίθουσα ακροατηρίου στον όροφο.

Στεγάζει: Πρωτοδικείο, Εφετείο, Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Εισαγγελία Εφετών και τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Συνοπτική Περιγραφή εργασιών επισκευής του κτιρίου .

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Όλες οι επεμβάσεις θα γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει τελικά καμία επέμβαση αλλοίωσης της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου.

- Σε καμία φάση υλοποίησης του έργου δεν προβλέπεται η εκσκαφή περιμετρικά των κτιρίων ή και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του οικοπέδου.

- Οι επεμβάσεις της παρούσας μελέτης στα κτίρια δεν θα αλλάξουν τα στοιχεία δόμησης και κάλυψης του οικοπέδου.

- Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα         ασφαλείας. Πριν τις καθαιρέσεις θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη υποστύλωση της      περιοχής, σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού του έργου.

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ

- Καθαρισμός υδρορροών - Αποκατάσταση σχαρών, στομίων υδρορροών.

- Αποκατάσταση θερμομόνωσης-υγρομόνωσης γύρο από τις υδρορροές όπου απαιτείτε.

- Υγρομόνωση πλάκας στα σημεία που εμφανίστηκαν υγρασίες στην πλάκα και όπου απαιτείτε.

- Συμπλήρωση στήριξης υγρομόνωσης στο στηθαίο στα σημεία που έσπασε.

- Συντήρηση των στηθαίων – τρίψιμο, βάψιμο και αποκατάσταση σπασμένων πάλκων επικάλυψης του στηθαίου.

- Συντήρηση- αποκατάσταση από τις σκουριές και στερέωση της ανεμόσκαλας πρόσβασης από τον Α όροφο προς το δώμα.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

- Αντικατάσταση των παραθύρων, με νέα ξύλινα κουφώματα τυποποιημένα βιομηχανικής παραγωγής με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.

- Αντικατάσταση των ξύλινων παντζουριών-ρολών σκίασης.

- Εξωτερικά πελεκητά επιχρίσματα artificiel

- Εξωτερικά – εσωτερικά λεία επιχρίσματα

- Επιχρίσματα εξωτερικά – εσωτερικά κοντά σε αρμούς

- Καθαίρεση παλαιών σαθρών επιχρισμάτων σε εκτεταμένα τμήματα των όψεων και των φωταγωγών του κτιρίου.

- Θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός σε βάθος των αρμών της τοιχοποιίας με απομάκρυνση του υπάρχοντος κονιάματος και τυχόν σαθρών λίθων, προκειμένου καταστούν έτοιμοι για την εκ νέου πλήρωσή τους (αρμολόγημα) με ενισχυτικό κονίαμα.

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-03: «Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας».

- Κατασκευή επιχρισμάτων σε αντικατάσταση των καθαιρούμενων. Χρωματισμοί στους εξωτερικούς νεοεπιχρισμένους τοίχους.

- Καθαρισμός όψεων - Χρωματισμός όψεων ισογείου με ειδικό χρώμα anti-graffiti

- Αποχέτευση κλιματιστικών και οργάνωση των καλωδιώσεων.

- Αποκατάσταση μαρμαροποδιών όπου απαιτείτε (σπασμένες μαρμαροποδιές).

- Σφράγιση αρμών – αρμοκάλυπτρα

- Αποκατάσταση ή/και ανακατασκευή κατακόρυφων υδρορροών-ως έχουν.

- Καθαρισμός και καθαίρεση με αντικατάσταση τμημάτων τραβηκτών και ανάγλυφων επιχρισμάτων περιμετρικής μαρκίζας δώματος και ισογείου.

- Αρμοκάλυπτρα εξωτερικά στους αρμούς και την μαρκίζα δώματος

- Αποκατάσταση υγρασιών και ρωγμών στις όψεις – φωταγωγούς.

- Στερέωση διακοσμητικών στοιχείων από κονίαμα τσιμέντου.

- Ανακαίνιση χρωματισμών κιγκλιδωμάτων παραθύρων ισογείου.

- Συντήρηση εξωτερικής περίφραξης.

- Κατασκευή σκάλας-3 σκαλοπάτια με δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στην βορειοδυτική         είσοδο του κτιρίου.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

- Αποκατάσταση υγρασιών, ρωγμών στο ισόγειο, μεσοπάτωμα και όροφο.   - Αποκατάσταση επιχρισμάτων - χρωματισμών κοντά σε κατακόρυφους και οριζοντίους κατασκευαστικούς αρμούς, πόρτες κτλ.

- Αντικατάσταση εσωτερικών θυρών W.C, κατάργηση τούρκικων λεκανών και νέα διαρρύθμιση W.C ΓΥΝAIΚΩΝ στο ισόγειο (βλ.ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ).

- Αποκατάσταση από υγρασία και μύκητες τοίχων και ταβανιών όπου απαιτείτε στο ισόγειο, μεσοπάτωμα και Α΄όροφο.

- Εργασίες στεγάνωσης και αρμοκάλυπτρα σε κατακόρυφους και οριζόντιους κατασκευαστικούς αρμούς

- Αποκατάσταση από υγρασία και μύκητες τοίχων χώρων ακροατηρίων ισογείου.

- Αποκατάσταση - στερέωση κασωμάτων  θυρών όπου απαιτείτε.

- Συντήρηση, τρίψιμο, στοκάρισμα και βάψιμο εξωτερικών-εσωτερικών  θυρών.

- Συντήρηση ιστορικών δαπέδων από πλακάκια, μωσαϊκό, μάρμαρο και μαρμαρόπλακων στις σκάλες.

- Αντικατάσταση σπασμένων μαρμαρόπλακων στις σκάλες με μάρμαρα ίδιας ποιότητας.

- Αποκατάσταση φθαρμένων δαπέδων από πλακάκια PVC και ξύλινα πάνελ.

- Εγκατάσταση εξαερισμού  υγρών χώρων ισογείου.

- Αποκατάσταση αρμοκαλύπτρων αλουμινίου στα δάπεδα των διαδρόμων.

- Αποκατάσταση – επαναλειτουργία του κυλικείου.

- Δημιουργία δυο μικρών ακροατριών, ένα στο ισόγειο στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου και ένα στον Α ‘όροφο στο γραφείο Πρόεδρου Πρωτοδικών εφόσον θα υπάρχει συμφωνία.

- Δημιουργία νέων χώρων W.C.στον Α’οροφο με ελαφριά διαχωριστικά (βλ. ΚΑΤΟΨΗ ΑΌΡΟΦΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ).

- Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτίριο.

- Οργάνωση των καλωδιώσεων και σωληνώσεων με σχάρες, ψευδοδόκαρα και ψευδοκολόνες με θυρίδες επισκέψεων- επιδιορθώσεων με γυψοσανιδες.

- Αποκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στο κεντρικό κλιμακοστάσιο και επιπλέον αναβατόριο ΑΜΕΑ στην σκάλα προς τα W.C. ισογείου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και ΠΕΧΩΔΕ, με Νο: 39306/15-9-2008, η οποία επέχει θέση οικοδομικής αδείας μετά την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ  Α.Α.Π. 431/01-10-2008.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικά θα χρησιμοποιηθούν υλικά τα αναφερόμενα στα τεύχη Τεχνικής Περιγραφής, Τεχνικών Προδιαγραφών και Ελέγχου Ποιότητας.

Όλες οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν θα γίνουν σε φάσεις και πέραν, εφόσον απαιτηθεί, του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας ή και κατά τις αργίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου και το έργο να παραδοθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης των εργασιών.

Επειδή ορισμένες εργασίες θα εκτελεστούν σε μεγάλο ύψος, πρέπει να εγκατασταθεί ικρίωμα (σκαλωσιά) τμηματικά στην περίμετρο του κτιρίου και σε όσους τομείς χρειαστεί. Τα ικριώματα αυτά θα είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα μέτρα ασφάλειας εργαζομένων σε μεγάλο ύψος, και θα περιλαμβάνουν τα μέτρα προστασίας των πεζών και των εισερχομένων στο κτίριο από όλες τις εισόδους που λειτουργούν (λινάτσες, πατάρι – λεκάνη, κλίμακα).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η ασφάλεια του κτιρίου πρέπει να ενισχυθεί με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, τουλάχιστον κατά την περίοδο που θα υπάρχουν τα ικριώματα εξωτερικά από το κτίριο.

1.  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Θα αποξηλωθούν τα εξωτερικά παράθυρα και ξύλινα ρολά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Θα αντικατασταθούν παλαιές μεταλλικές υδρορροές, στόμια και σχάρες στο δώμα. Η εμφάνιση των υδρορροών θα παραμείνει ως έχει στις όψεις.

Θα καθαιρεθούν όλα τα σαθρά επιχρίσματα τις όψεις και τους φωταγωγούς του κτιρίου.

Όλες οι κατεδαφίσεις –καθαιρέσεις- αποξηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τις τεχνικές περιγραφές των μελετών και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Όλα τα υπόλοιπα υλικά κατεδαφίσεων θα απομακρυνθούν και μεταφερθούν σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρχές.

- Αποκατάσταση στεγανώσεων

Οι στεγανώσεις σήμερα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οι εισροές υγρασίας και βρόχινων νερών που εμφανίζονται είναι κοντά σε αρμούς, σε υδρορροές και κουφώματα με προβλήματα.

Θα χρειαστεί να γίνει συστηματικός έλεγχος και επισκευή σε λίγα σημεία ή μικρές περιοχές.

Προτείνονται να χρησιμοποιηθούν υλικά (ασφαλτικό γαλάκτωμα συγκόλλησης – εξαεριστική στρώση, ασφαλτόπανο με αυτοπροστασία φύλλο αλουμινίου «γκοφρέ» πάχους 60mμ σημείου μαλθώσεως 120οC, τοπικά ελαστομερές ή μπιτουμενικό επαλειφόμενο στεγανωτικό, φύλλα θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης – εξηλασμένης πολυστυρόλης κλπ), εφάμιλλα ή παρεμφερή με τα ήδη υφιστάμενα, όλα πιστοποιημένα.

- Καθαρισμός υδρορροών - Αντικατάσταση σχαρών υδρορροών - Αποκατάσταση - στεγάνωση στομίων υδρορροών

Τα στόμια των υφισταμένων υδρορροών, παρά την σχάρα από χυτοσίδηρο που διαθέτουν και την μεγάλη διατομή τους, δεν έχουν καθαριστεί πολύ καιρό, έχουν συγκεντρώσει σκόνη – χώμα, φύλλα και καρπούς παρακειμένων δένδρων  και έχουν αναπτυχθεί φυτά.

Χρειάζεται καθαρισμός τους με εργαλεία χειρός και υδροβολή, τοπική στεγάνωση με επαλειφόμενα υλικά  και προσθήκη γαλβανισμένου πλέγματος προστασίας «κουκουνάρι» γύρω από το υφιστάμενο.

Το επαλειφόμενο στεγανωτικό προτείνεται να είναι ρητίνη πολυουρεθανικής βάσης ενός συστατικού HYPERDESMO-LV με προεπάλειψη UNIVERSAL PRIMER 2K-4060 ή μπιτουμενικό υλικό ίδιο με το υφιστάμενο σήμερα, ή εφάμιλλο, όλα υλικά πιστοποιημένα.

Το πλέγμα προστασίας, θα είναι μεγέθους ικανού να καλύψει τα υφιστάμενα, και με βρόγχο το πολύ 10x10mm, ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο.

Ανεξάρτητα από τον τύπο τους, τα πλέγματα θα πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον 2 φορές κάθε χρόνο, κατά τις περιόδους μετά την καρποφορία και την απώλεια φυλλωμάτων, των κοντινών δένδρων που έχουν ύψος μεγαλύτερο από το κτίριο και με τη βοήθεια του ανέμου άνεμο γεμίζουν με φύλλα – καρπούς τα δώματα.

- Καθαίρεση διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων W.C γυναικών.

2.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

α)   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Θα γίνει αποκατάσταση των διαβρωμένων ή αποκολλημένων επιχρισμάτων των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου αφού αποξηλωθούν τα παλαιά.

β)   ΝΕΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή της σύνθεσης των υλικών του επιχρίσματος σε όλες τις διαστρώσεις του (πεταχτό, λάσπωμα, μαρμαροκονίαμα) όπου θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές του Α.Τ.Ο.Ε.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα προηγηθεί η αποκατάσταση των προς επίχριση επιφανειών, ήτοι αφαίρεση ξένων σωμάτων, καθαίρεση ανωμαλιών σκυροδέματος, τράχυνση της επιφάνειας, προστασία με αντισκωριακή βαφή όλων των μεταλλικών στοιχείων. Οι επιφάνειες θα είναι συνεχείς και πλήρεις και θα αποφεύγονται οποιαδήποτε εκ των υστέρων “μερεμέτια” για την κάλυψη των οπών.

Η κατασκευή των νέων επιχρισμάτων θα γίνει με χρήση μηχανικής πρέσας, ή χειροκίνητα όπου η χρήση της πρέσας δεν είναι εφικτή, θα τηρηθεί όμως σχολαστικά η διαδικασία της μόρφωσης «οδηγών» και των 3 στρώσεων.

Η επεξεργασία της τελικής επιφάνειας θα γίνει με τριβίδι από σκληρή πολυστερίνη.

Η μαρμαρόσκονη της τελευταίας στρώσης θα είναι λεπτόκοκκη ώστε να αποφευχθούν χαρακιές στην επιφάνεια του κονιάματος. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της τελευταίας στρώσης η επιφάνεια θα διαβρέχεται με πινέλο (όχι τενεκάκι) με ασβεστόνερο (όχι γαλάκτωμα ασβέστου) και θα τρίβεται μέχρι να γίνει λεία και επίπεδη (χωρίς κυματισμούς) και χωρίς τριχιάσματα.

Σε όλα τα επιχρίσματα θα κατασκευαστούν μετά την πρώτη στρώση με τσιμεντοκονίαμα (πιτσιλιστό), οδηγοί από υλικό της δεύτερης στρώσης (λάσπωμα) για τον έλεγχο της επιπεδότητας και κατακορυφότητας των επιχρισμάτων.

Κατά την ξήρανση του κονιάματος της δεύτερης στρώσης (λάσπωμα) των επιχρισμάτων, οι επιφάνειες θα προστατεύονται ιδιαίτερα και σε περίοδο καύσωνα θα διαβρέχονται επιμελώς.

Η τρίτη στρώση (τριφτό μαρμαροκονίαμα) των εσωτερικών επιχρισμάτων θα γίνει με λευκή άμμο λατομείου (μαρμάρου).

Οι εξέχουσες γωνίες – θα προστατευθούν με διάτρητα γωνιόκρακα από γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Θα χρησιμοποιηθεί ελαστικό πλέγμα ή πλέγμα ινών υάλου τύπου Fibran για την ενίσχυση των επιχρισμάτων των τοίχων στα σημεία επαφής τοιχοποιίας και σκυροδέματος (τοιχείων, κολονών, δοκών).

Σε τμήματα του κτιρίου που θα καταπονούνται ιδιαίτερα τα επιχρίσματα από την υγρασία, (όπως κορυφογραμμές στηθαίων, εξωστών και ταρατσών κ.λ.π.), θα κατασκευαστούν πατητές τσιμεντοκονίες των 600 kgr τσιμέντου. Οι πατητές τσιμεντοκονίες θα περιέχουν πλαστικοποιητικό, σκληρυντικό και στεγανοποιητικό του τσιμεντοκονιάματος ενδ. τύπου Revinex.

Στις βάσεις των τοίχων εξωτερικά, στην επαφή με την πλακόστρωση των εξωτερικών χώρων, ή όπου είναι αναγκαίο κατασκευάζεται ισχυρή πατητή τσιμεντοκονία των 600 kgr τσιμέντου μέχρι ύψους 60 εκατ. και κοίλο σοβατεπί.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

- Αποκατάσταση τραβηκτών και ανάγλυφων επιχρισμάτων περιμετρικής μαρκίζας δώματος

Το διακοσμητικό σχέδιο είναι σύνθετο, κλασικιστικό και για την ανακατασκευή του πρέπει να γίνει εκμαγείο από υγιές τμήμα.

Ο καθαρισμός των φθαρμένων πρέπει να γίνει με επιμέλεια και με ελαφρά εργαλεία χειρός.

Το νέο τμήμα που θα αντικαταστήσει το φθαρμένο θα είναι από τσιμεντοκονία έγχυτη σε μήτρα και θα στερεωθεί με στριφώνια στο σώμα του κτιρίου.

Στα υπόλοιπα σημεία (ακμές, τραβηχτά κλπ) η αποκατάσταση θα γίνει με πιστοποιημένα επισκευαστικά υλικά με αυστηρή τήρηση των οδηγιών του προμηθευτή.

- Αρμοκάλυπτρα εξωτερικά στους αρμούς και την μαρκίζα δώματος

Εξωτερικά, το κτίριο δεν έχει αρμοκάλυπτρα, και οι κατακόρυφοι αρμοί είναι εμφανές. Εμφανείς είναι οι αρμοί στις μαρκίζες και τα στηθαία του δώματος, όπου και εμφανίζονται οι φθορές από υγρασία.

Όπου είναι τεχνικά εφικτό, πρέπει να τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα από υλικό που να μην διαβρώνεται και σε χρώμα παρόμοιο με αυτό του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα προϊόντα αλουμινίου – ελαστικού ACP HELLAS.Τα αρμοκάλυπτρα πρέπει να διαμορφωθούν για να παρακολουθούν την γεωμετρία μαρκίζας – στηθαίου.

- Αποκατάσταση υγρασιών και ρωγμών στις όψεις.

Οι κατασκευαστικές ρωγμές που παρουσιάζει το κτίριο στους φέροντες τοίχους (από λιθοδομή) και στα μωσαϊκά δάπεδα ισογείου και Α΄ ορόφου (με βάση πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος), οφείλονται στο μεγάλο μέγεθος του κτιρίου, στην διάταξη πολλών ανοιγμάτων στα φέροντα τοιχώματα, είναι ενδεικτικές μικρών διαφορικών καθιζήσεων του εδάφους σε περιοχές που υπάρχει υπόγειο και σε άλλες που δεν υπάρχει, στην ανισομέρεια των στατικών φορτίων και στη σεισμική δράση της περιοχής, δεν αποτελούν ανησυχητικά φαινόμενα, και γενικά δεν απαιτούν επισκευή.

  - Εξωτερικά πελεκητά επιχρίσματα artificiel

Στις επιφάνειες επιχρισμάτων «πελεκητών» artificiel η τεχνική αποκατάστασης θα είναι δυσχερής, δαπανηρή και άσκοπη διότι οι ρωγμές ούτε συμβάλλουν σε εισροή ατμοσφαιρικής υγρασίας, εξάλλου δε θα επανεμφανιστούν.

  - Εξωτερικά – εσωτερικά λεία επιχρίσματα

Στα υπόλοιπα επιχρίσματα (επίπεδα artificiel και τριπτά – τριβιδιστά 3 στρώσεων, που επίσης δεν παρουσιάζεται εισροή ατμοσφαιρικής υγρασίας, ισχύει ότι και παραπάνω. Σε όσες ρωγμές αποφασιστεί επισκευή, η μέθοδος θα είναι διάνοιξη της ρωγμής σε διαστάσεις 5x5mm με μηχανικό δράπανο, απομάκρυνση σκόνης, προεπάλειψη ρωγμής με νερό ή με αραιωμένη μαστίχη, στεγανοποίηση με μαστίχη εφαρμοζόμενη με χειρόπρεσσα, συγκόλληση υαλοπλέγματος με  αραιωμένη μαστίχη ή με αραιωμένο χρώμα, διάστρωση επισκευαστικού κονιάματος με σπάτουλα – τριβίδι και χρωματισμός σε 2 στρώσεις (προεπάλειψη – τελικό χέρι) με χρώμα ακρυλικής βάσης υψηλής πρόσφυσης και διαπνεόμενο.

Τα υλικά που προτείνονται είναι αραιωμένη μαστίχη για προεπάλειψη ακρυλικής μαστίχης βαφόμενης Renovat Ceresit F130 HQ με αραίωση σε νερό 1:1,  σφράγιση της ρωγμής με ακρυλική μαστίχη Renovat Ceresit F130 HQ, υαλόπλεγμα HOCO Rissband πλάτους 12cm με ίνες Trevira, συγκόλληση υαλοπλέγματος και διάστρωση με σπάτουλα υλικού σπατουλαρίσματος οπλισμένου με ίνες Dralon CT-93.

3.3. Επιχρίσματα εξωτερικά – εσωτερικά κοντά σε αρμούς

Στις περιοχές εξωτερικά κοντά σε αρμούς που παρουσιάζονται αποφλοιώσεις – διάβρωση και καταπτώσεις επιχρισμάτων και σημαντική εισροή υγρασίας στο κτίριο, εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει να γίνεται ανακατασκευή των επιχρισμάτων, είτε αυτά είναι τραβηκτά – διακοσμητικά είτε λεία.

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν είναι:

- στήσιμο ασφαλών ικριωμάτων εργασίας με επικάλυψη λινάτσας για και πατάρι για την προστασία των διερχομένων και των εργαζομένων,

- καθαίρεση επιχρισμάτων με φορητά μηχανήματα και καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής,

- καθαρισμός με υδροβολή των λίθων και αρμών,

- αρμολόγημα της λιθοδομής με ισχυρή τσιμεντοκονία αναλογίας σε τσιμέντο 600kg/m3 κονιάματος,

- επίχρισμα σε 3 στρώσεις (αστάρωμα - πεταχτό, λάσπωμα - χοντρό, τριπτό με μαρμαροκονία),

- προσθήκη ενισχυτικών πρόσμικτων κονίαμμα, ενδεικτικών τύπων Renovat Ceresit στο πεταχτό βελτιωτικής οικοδομικής ρητίνης CC-81, στο λάσπωμα και στο τριπτό υγρό στεγανοποιητικό μάζας CC-91, ή

3.4.Σφράγιση αρμών – αρμοκάλυπτρα

Οι κατακόρυφοι αρμοί, στη σημερινή κατάσταση του κτιρίου είναι εμφανείς σε όλο το ύψος του κτιρίου την μαρκίζα και στο στηθαίο της ταράτσας εξωτερικά και εσωτερικά.

Η είσοδος υγρασίας τόσο από την ταράτσα όσο και από τον αρμό στο επάνω μέρος του από το στηθαίο, έχει δημιουργήσει τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα.

Για τη σφράγιση των αρμών, πρέπει να γίνουν οι εξής εργασίες:

- Να καθαριστούν επιμελημένα και σε όσο μεγαλύτερο βάθος γίνεται οι αρμοί από τα παλιότερα υλικά, με φορητά εργαλεία και μηχανήματα,

- Να επαλειφτούν τα εσωτερικά χείλη του αρμού με  Primer ενδεικτικού τύπου Renovat Ceresit  σιλικονούχο P 800

- Να σφηνωθεί στον αρμό σε κατάλληλο βάθος κυψελωτό κορδόνι ενδεικτικού τύπου ACP Hellas SIP κατάλληλου πλάτους (30-100mm),

- Να σφραγιστεί ο αρμός με σφραγιστική μαστίχη ενδεικτικού τύπου Renovat Ceresit F 101 HQ,

- Να επικαλυφτεί ο αρμός με αρμοκάλυπτρο ενδεικτικού τύπου ACP Hellas W+P.BP-AL, με 2 ανεξάρτητα στελέχη και W παρέμβλημα PVC «ζιγκ – ζαγκ», σε πλάτος ανάλογο μα αυτό του αρμού 25-100mm,

- Να προστατευτεί το αρμοκάλυπτρο με απλή κολλητική ταινία,

- Να ακολουθήσουν τα επιχρίσματα και οι χρωματισμοί.

- Στην ταράτσα, η σφράγιση του αρμού πρέπει να γίνει αμφίπλευρα (μέσα – έξω) για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.

- Αποκατάσταση ή/και ανακατασκευή κατακόρυφων υδρορροών

Οι υφιστάμενες υδρορροές είναι ορθογωνικές, περίπου 10x15cm, πιθανά έχουν εμφανίσει υγρασίες σε τοίχους – επιχρίσματα σε μικρές περιοχές εξωτερικά ή, πιθανά και εσωτερικά, εμφανίζουν πάντως οι ίδιες σκουριασμένα τμήματα και στηρίγματα και εκροές νερού – λάσπης σε αρμούς.

Πρέπει να ελεγχθούν και αν έχουν διαβρωθεί ή παρουσιάζουν διαρροές να αντικατασταθούν τα διαβρωμένα τμήματά τους.

- Καθαρισμός όψεων - Χρωματισμός όψεων ισογείου με ειδικό χρώμα anti-graffiti

Το κτίριο έχει επιχρίσματα πελεκητά αρτιφισιέλ. Στη στάθμη της υπερύψωσης και του ισογείου έχει επανειλημμένα καλυφτεί με graffiti. Μέχρι σήμερα έχει ανακαινιστεί με χρωματισμούς και όχι με αμμοβολή – υδροβολή.

Λόγω των φθορών και επισκευών που θα υποστεί το κτίριο, θα πρέπει να χρωματιστεί ξανά, με χρώμα φιλικό προς τα υφιστάμενα, ακρυλικής βάσης, διαπνεόμενο από τους υδρατμούς.

Ειδικά το ισόγειο καλό είναι να χρωματιστεί με το ειδικό χρώμα anti-graffiti ELVAL ……………………… για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του με νερό και ελαφρά εργαλεία χειρός.

- Στερέωση διακοσμητικών στοιχείων (γριπίδες κλπ) από κονίαμμα τσιμέντου

Πολλά από τα διακοσμητικά στοιχεία του κτιρίου είναι κατασκευασμένα από κονίαμμα τσιμέντου. Οι στερεώσεις τους έχουν διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου και έχουν αρχίσει να αποκολλούνται.

Για όσα λείπουν και πρέπει να αναπληρωθούν, θα πρέπει να παραχθούν μήτρες από συνθετικό καουτσούκ, να κατασκευαστούν σε επαρκή αριθμό τεμάχια με χυτό τσιμέντο ενισχυμένο με μικροίνες πολυπροπυλενίου.

Η στερέωσή τους στη θέση που βρίσκονται θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να διαρκέσει στο χρόνο και πρόσθετη στήριξη πρέπει να γίνει με ανοξείδωτους κοχλίες με μήκος αρκετό για να αγκυρωθούν στα λιθοσώματα ή τα στοιχεία οπλ. σκυροδέματος, ενδεικτικού τύπου  με ανοξείδωτη / γαλβανισμένη φρεζάτη ή «μπομπέ» κεφαλή βίδας ενδεικτικού τύπου Fisher FIS P300T / FIS VS 300T.

7. Κατασκευή σκάλας-3 σκαλοπάτια με δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ στην βορειοδυτική είσοδο του κτιρίου. Η σκάλα θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει επένδυση από χτενιστό,  αντιολισθηρό μάρμαρο.

4.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

- Αποκατάσταση από υγρασία και μύκητες τοίχων και ταβανιών χώρων ισογείου, μεσοπατώματος και Α΄ ορόφου

Μετά την ανακατασκευή των κουφωμάτων, πρέπει να γίνει επιμελημένος καθαρισμός,  συντήρηση – αναπλήρωση των επιχρισμάτων με επισκευαστικό κονίαμα με πρόσμικτα ενδεικτικού τύπου ανάμιγμα σε σκόνη Sintecno Warep 1000-P, υποκατάστατο ασβέστη Sinetol S (προϊόν Sinmast), γαλάκτωμα ειδικών πολυμερικών ινών SInweld (προϊόν Sinmast), προεπάλειψη χρωματισμών με ειδικό primer μυκητοκτόνο ενδεικτικού τύπου Sintecno Miosin (προϊόν Sinmast) ή ανάλογα προϊόντα εφάμιλλων ιδιοτήτων και ακόλουθα χρωματισμός με προεπάλειψη (αστάρι) και 2 χέρια χρώμα ακρυλικής βάσης ισχυρής πρόσφυσης.

2.Εργασίες στεγάνωσης και αρμοκάλυπτρα σε κατακόρυφους και οριζόντιους κατασκευαστικούς αρμούς

Μετά την αποκατάσταση των εισροών βρόχινου νερού, στους εσωτερικούς αρμούς όλων των ορόφων, πρέπει να τοποθετηθούν διμελή αρμοκάλυπτρα τοίχου αλουμινίου – ελαστικού, ενδεικτικού τύπου ACP Hellas W+P.AP/C 25-50 (πλάτους 25-50mm) ή παρεμφερές ισοδύναμων ιδιοτήτων.

3.Αποκατάσταση αρμοκαλύπτρων αλουμινίου στα δάπεδα των διαδρόμων

Τα υφιστάμενα δάπεδα (έγχρωμα μωσαϊκά τσιμέντου) έχουν αρμοκάλυπτρα αλουμινίου λεπτών ελασμάτων που λειτουργούν αλλά έχουν παραμορφωθεί.

Πρέπει να αντικατασταθούν με νέα, κατάλληλα για δάπεδο με μέτρια κυκλοφορία. Προτείνονται ο τύπος ενδεικτικού τύπου ACP Hellas 4FAS 45 (πλάτους 45mm) ή παρεμφερές ισοδύναμων ιδιοτήτων.

4.Αποκατάσταση - στερέωση κασωμάτων  θυρών

Τα φύλλα και τα κασώματα χιάζονται συντήρηση και οι σύνδεσμοι με τον τοίχο (τζινέτια) έχουν χαλαρώσει, τα επιχρίσματα έχουν αποκολληθεί και οι πόρτες να μην βρίσκονται σε απόλυτα κατακόρυφη θέση.

Μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως, με αφαίρεση τοπικά των επιχρισμάτων, στερέωση νέων αγκυρίων (στριφώνια πατωματζή) ή αγκυρίων με γαλβανισμένη φρεζάτη κεφαλή βίδας ενδεικτικού τύπου FISHER FIS P300T/FIS VS300T, συμπλήρωση των επιχρισμάτων, αντικατάσταση των κορνιζών και χρωματισμός του κουφώματος και του τοίχου.

5.Αναδιαρρυθμίσει W.C ΓΥΝAIΚΩΝ στο ισόγειο (βλ.ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ) με αντικατάσταση εσωτερικών θυρών W.C, κατάργηση τούρκικων λεκανών και στο W.C ανδρών και δημιουργία νέων W.C στον Α όροφο (βλ.ΚΑΤΟΨΗ ΑΌΡΟΦΟΥ-ΠΡΟΤΑΣΗ0 με ελαφριά διαχωριστικά με σκελετό αλουμινίου και ανοξείδωτα εξαρτήματα -ρυθμιζόμενα ποδαράκια στήριξης, κα Πανέλα HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή και επένδυση τοίχων, δαπέδου με νέα πλακάκια Α ποιότητας.

6.Εσωτερικοί χρωματισμοί στο κτίριο

Θα χρησιμοποιηθούν χρώματα ακρυλικής βάσης υψηλής πρόσφυσης στο χρωματολόγιο των υφισταμένων.

5.  ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

- Aντικαθίστανται τα εξωτερικά ξύλινα παράθυρα, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα με σταθερό ή όχι φεγγίτη, από νέα ξύλινα παράθυρα θερμοηχομονωτικά και τα ξύλινα ρολά τους. Επίσης αντικαθίστανται τα παράθυρα των W.C.

- Η σειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι πλήρης από την άποψη των συνδέσεων, με συμπαγείς ξύλινες γωνίες στεγανοποιημένες με κόλλα προελεύσεως εξωτερικού, της καλής εφαρμογής, και των ειδικών εξαρτημάτων (πόμολα, μεντεσέδες, ασφάλειες), με περιμετρική διπλή στεγάνωση από τεχνητό καουτσούκ ενδεικτικού τύπου EPDM, με βουρτσάκια αρμοκάλυπτρα κ.λ.π. Τα κουφώματα θα είναι αεροστεγή και υδατοστεγή κατά τους ελέγχους του ΚΕΔΕ των κατηγοριών Α3 και Ε3 αντίστοιχα με δείκτη ηχομόνωσης τουλάχιστον RS = 33Db. Στην θέση των κασών των αποξηλωμένων κουφωμάτων και πριν την αποκατάσταση των επιχρισμάτων κλπ και την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων θα κατασκευασθούν οδηγοί-ψευτόκασσες στα ανοίγματα των τοίχων.Θα έχουν ειδικούς χωνευτούς Ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφαλίσεως και ειδική υποδοχή – χειρολαβή (χούφτα).

- Όλα τα ξύλινα παράθυρα θα φέρουν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες (βλ. ειδική παράγραφο υαλοπινάκων).Το είδος των κουφωμάτων καθορίζεται στους πίνακες κουφωμάτων της μελέτης.

6.  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ – ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Οι υαλοπίνακες θα είναι διαφανείς, αδιαφανείς ή με αμμοβολή (σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης), μονοκόμματοι χωρίς ελαττώματα

Σ’ όλα τα παράθυρα, θα τοποθετηθούν διπλοί θερμομονωτικοί-ηχομονωτικοί υαλοπίνακες (κρύσταλλο 6mm + κενό 12mm + κρύσταλλο 4mm).

Το σύνολο διπλοί υαλοπίνακες και πλαίσιο, θα είναι σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης με ειδικές ελαστικές μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού διάκενου από νερό και υδρατμούς και αναλλοίωτη στο χρόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι απολύτως καθαρές.

Οι υαλοπίνακες των παραθύρων των χώρων υγιεινής θα έχουν τον εσωτερικό προς τον χώρο υαλοπίνακα, αμμοβολής.

7. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

α)   ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Θα γίνει ανακαίνιση των χρωματισμών στους εξωτερικούς τοίχους, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα πιστοποιημένων προδιαγραφών, σε δύο στρώσεις αφού αποξεστούν - όπου αυτό είναι αναγκαίο - οι παλαιοί χρωματισμοί, θα γίνει τοπικό στοκάρισμα για τις μικροεπισκευές και αστάρωμα με ακρυλικό αστάρι υψηλής διεισδυτικότητας.

Καθαρισμός όψεων - Χρωματισμός ισογείου της πίσω όψης από την οδό Κουταρέλια με ειδικό χρώμα anti-graffiti.

β)  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Χρωματισμοί κοινοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, με ακρυλικό πλαστικό χρώμα, πιστοποιημένων προδιαγραφών, σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα γενικώς, αλλά με τοπικό σπατουλάρισμα με στόκο φινιρίσματος για μικροεπισκευές.

Το χρώμα θα είναι τελείως αδιάβροχο και επιπλέον υδρατμοπερατό αλλά μη υδατοπερατό. Σημειώνεται ότι η τελική στρώση του χρώματος θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη, δηλαδή ύστερα από 4-6 ώρες.

γ)  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ)

Θα γίνει ανακαίνιση των χρωματισμών των μεταλλικών κικλιδωμάτων παραθύρων ισογείου  και περίφραξης, με 2-3 ατόφιες επαλείψεις με πινέλο.

Κατασκευές όπως η ανεμόσκαλα προς το δώμα παρουσιάζουν αρχόμενη διάβρωση (σκουριά). Απαιτείται προστασία τους με αναστολέα διάβρωσης και χρωματισμό με πιστοποιημένα υλικά. Η αρχική αφαίρεση της σκουριάς πρέπει να γίνει με υδροβολή για τις γαλβανισμένες επιφάνειες και με αμμοβολή για τις επιφάνειες «μαύρης» λαμαρίνας. Προτεινόμενο ενδεικτικά σύστημα υλικών αντιδιαβρωτικής προστασίας, 1 στρώση προεπάλειψη με ACOSIN AC-90, 2 στρώσεις εποξειδική επίστρωση προστασίας SINMAST RM-32, και για τις εκτεθειμένες στον ήλιο/αέρα επιφάνειες 1 στρώση διάφανη βαφή πολυουρεθανικής ρητίνης προστασίας έναντι UV 150gr/m2 Chemo Resin PU-IV-1080, ή άλλο σύστημα εφάμιλλων προϊόντων.

8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΡΡΩΝ.

- Θα επισκευαστεί τοπικά το αποσαθρωμένο τσιμεντοκονίαμα των στηθαίων.

- Συντήρηση των στηθαίων – τρίψιμο, βάψιμο και αποκατάσταση σπασμένων πάλκων επικάλυψης του στηθαίου.

- Αποκατάσταση θερμομόνωσης-υγρομόνωσης γύρο από τις υδρορροές όπου απαιτείτε

- Συμπλήρωση στήριξης υγρομόνωσης στο στηθαίο στα σημεία που έσπασε.

- Θα καθαριστούν οι υδρορροές, στόμια και σχάρες  στο δώμα και θα αντικατασταθούν.

- Θα στερεωθούν και θα επισκευαστούν οι τυχόν αποκολλημένες υδρορρόες-θα αντικατασταθούν όπου απαιτείτε.